## 1 دستگاه‌های موبایل (Mobile Devices)

طبق سرفصل دوره، مورد اول Mobile Devices است.

برای Help Desk این بخش را باید از دید پشتیبانی و عیب‌یابی کاربر یاد بگیری، نه صرفاً کار با موبایل.

### 1.1 موبایل دقیقاً از چه بخش‌هایی تشکیل شده؟

یک گوشی هوشمند را می‌توان به چند قسمت اصلی تقسیم کرد:

| بخش | وظیفه |
| --- | --- |
| CPU / SoC | پردازش اصلی |
| RAM | اجرای موقت برنامه‌ها |
| Storage | نگهداری دائمی اطلاعات |
| Battery | تأمین انرژی |
| Display | نمایش تصویر و دریافت لمس |
| Modem | ارتباط شبکه موبایل |
| Wi-Fi | اتصال به شبکه بی‌سیم |
| Bluetooth | ارتباط کوتاه‌برد |
| GPS/GNSS | تعیین موقعیت |
| Camera | تصویربرداری |
| Sensors | تشخیص حرکت، نور، مجاورت و... |
| Speaker/Microphone | صدا و مکالمه |
| USB/Charging | شارژ و انتقال اطلاعات |
| Operating System | مدیریت سخت‌افزار و نرم‌افزار |

# 1.2 سیستم‌عامل موبایل

دو سیستم‌عامل اصلی که در Help Desk با آنها مواجه می‌شوی:

### Android

توسط شرکت‌های مختلف روی گوشی‌ها استفاده می‌شود؛ مثل Samsung، Xiaomi، Google و غیره.

### iOS

سیستم‌عامل دستگاه‌های Apple مثل iPhone و iPad است.

در پشتیبانی باید تفاوت مهمی را بفهمی:

Android

- دسترسی و تنظیمات متنوع‌تر

- تنوع بسیار زیاد سخت‌افزار

- مدل‌ها و نسخه‌های مختلف

- امکان مدیریت فایل معمولاً بیشتر

iOS

- محیط کنترل‌شده‌تر

- سخت‌افزار و نرم‌افزار یکپارچه‌تر

- محدودیت بیشتر در دسترسی مستقیم به فایل‌ها و سیستم

# 1.3 SIM Card

سیم‌کارت اطلاعات مربوط به هویت مشترک در شبکه موبایل را در اختیار اپراتور قرار می‌دهد.

سه اندازه رایج:

- Mini SIM

- Micro SIM

- Nano SIM

امروزه Nano SIM بسیار رایج است.

همچنین eSIM وجود دارد که سیم‌کارت فیزیکی نیست و اطلاعات اپراتور به‌صورت دیجیتال روی دستگاه فعال می‌شود.

### مشکلات رایج SIM

مثلاً کاربر می‌گوید:

آنتن ندارم.

نباید سریع نتیجه بگیریم که گوشی خراب است.

باید بررسی کنیم:

- آیا SIM درست نصب شده؟

- آیا SIM توسط گوشی شناسایی شده؟

- آیا Airplane Mode روشن است؟

- آیا اپراتور در منطقه سرویس دارد؟

- آیا SIM روی گوشی دیگری کار می‌کند؟

- آیا گوشی روی شبکه صحیح تنظیم شده؟

- آیا مشکل از خود گوشی است یا اپراتور؟

این دقیقاً طرز فکر Help Desk است:

مشکل → جمع‌آوری اطلاعات → محدود کردن علت → تست → رفع مشکل

# 1.4 IMEI

IMEI شناسه‌ای است که برای شناسایی دستگاه موبایل در شبکه استفاده می‌شود.

معمولاً می‌توان با وارد کردن:

*#06#

IMEI را مشاهده کرد.

در بعضی دستگاه‌ها نیز از مسیر اطلاعات دستگاه قابل مشاهده است.

### کاربرد برای Help Desk

مثلاً کاربر می‌گوید:

گوشی من در شبکه ثبت نمی‌شود.

بررسی IMEI می‌تواند یکی از مراحل تشخیص باشد.

نکته: IMEI با شماره تلفن یکی نیست.

شماره تلفن مربوط به خط/SIM است؛ IMEI مربوط به دستگاه است.

# 1.5 شبکه موبایل

گوشی برای برقراری ارتباط با اپراتور از شبکه سلولی استفاده می‌کند.

نسل‌های معروف:

2G

3G

4G / LTE

5G

اگر گوشی روی 4G باشد، الزاماً به این معنی نیست که همیشه 4G خواهد داشت؛ کیفیت و دسترسی شبکه به منطقه، اپراتور، تنظیمات و قابلیت دستگاه بستگی دارد.

# 1.6 Wi-Fi

Wi-Fi برای اتصال گوشی به شبکه محلی و اینترنت استفاده می‌شود.

یک سناریوی Help Desk:

اینترنت گوشی کار نمی‌کند.

اول مشخص کن مشکل کدام است:

### حالت A

Wi-Fi اصلاً شبکه را پیدا نمی‌کند.

احتمال‌ها:

- Wi-Fi خاموش است

- مشکل سخت‌افزاری

- مشکل Driver/Firmware

- مشکل تنظیمات

### حالت B

Wi-Fi شبکه را پیدا می‌کند ولی وصل نمی‌شود.

احتمال‌ها:

- Password اشتباه

- مشکل Authentication

- DHCP

- تنظیمات شبکه

- محدودیت Access Point

### حالت C

وصل می‌شود ولی اینترنت ندارد.

اینجا باید تفاوت Connection به Wi-Fi و Internet Access را بفهمی.

ممکن است:

Phone

↓

Wi-Fi Router

↓

Network

X

Internet

یعنی گوشی به Router وصل است، ولی Router اینترنت ندارد.

# 1.7 Bluetooth

Bluetooth برای ارتباط نزدیک دستگاه‌ها استفاده می‌شود.

مثلاً:

- Headset

- Mouse

- Keyboard

- Speaker

- خودرو

- بعضی تجهیزات پزشکی

مشکل رایج:

گوشی Bluetooth دستگاه را پیدا نمی‌کند.

بررسی:

- Bluetooth روشن است؟

- دستگاه مقابل روشن است؟

- دستگاه مقابل در حالت Pairing است؟

- فاصله مناسب است؟

- قبلاً Pair شده؟

- دستگاه قبلی هنوز متصل است؟

- حذف و Pair مجدد مشکل را حل می‌کند؟

# 1.8 GPS / Location

GPS/GNSS برای تعیین موقعیت استفاده می‌شود.

کاربردها:

- Google Maps

- مسیریابی

- Location Services

- بعضی نرم‌افزارهای سازمانی

اگر Location کار نمی‌کند:

- Location روشن است؟

- برنامه Permission دارد؟

- GPS در فضای باز تست شده؟

- Battery Saver محدودیتی ایجاد کرده؟

- مشکل فقط در یک برنامه است یا تمام برنامه‌ها؟

# 1.9 Sensors

گوشی تعداد زیادی سنسور دارد.

مهم‌ترین‌ها:

### Accelerometer

تشخیص حرکت و جهت دستگاه.

### Gyroscope

تشخیص چرخش و حرکت زاویه‌ای.

### Proximity Sensor

در هنگام تماس تشخیص می‌دهد گوشی نزدیک صورت است یا خیر.

مثلاً صفحه هنگام تماس خاموش می‌شود.

### Ambient Light Sensor

شدت نور محیط را تشخیص می‌دهد.

برای روشنایی خودکار صفحه استفاده می‌شود.

# 1.10 Battery

باتری یکی از مهم‌ترین موارد پشتیبانی موبایل است.

مشکلات رایج:

- سریع خالی شدن

- شارژ نشدن

- داغ شدن

- خاموش شدن ناگهانی

- درصد شارژ غیرطبیعی

- شارژ بسیار کند

اما یک اصل مهم:

سریع خالی شدن باتری لزوماً به معنی خراب بودن باتری نیست.

مثلاً:

مصرف زیاد CPU

+

صفحه روشن

+

Mobile Data

+

GPS

+

برنامه‌های Background

=

مصرف بالای باتری

پس باید علت را پیدا کنیم.

# 1.11 Storage

فضای ذخیره‌سازی برای مواردی مثل:

- عکس

- فیلم

- برنامه

- فایل

- Cache

- اطلاعات سیستم

استفاده می‌شود.

اگر Storage تقریباً پر شود، ممکن است مشکلاتی مثل:

- نصب نشدن برنامه

- ذخیره نشدن عکس

- کند شدن بعضی عملیات

- خطا هنگام Update

ایجاد شود.

مثلاً اگر:

128 GB Storage

120 GB Used

باشد، فقط حدود:

8 GB Free

داریم.

# 1.12 RAM

RAM با Storage فرق دارد.

### Storage

اطلاعات را به‌صورت دائمی نگه می‌دارد.

### RAM

برای اجرای برنامه‌ها و پردازش‌های جاری استفاده می‌شود.

مثلاً:

Storage

→ برنامه روی گوشی نصب شده

RAM

→ برنامه در حال اجراست

خاموش شدن گوشی اطلاعات RAM را از بین می‌برد، ولی اطلاعات Storage باقی می‌ماند.

# 1.13 USB

USB معمولاً برای:

- شارژ

- انتقال فایل

- اتصال به کامپیوتر

- Debugging

- بعضی لوازم جانبی

استفاده می‌شود.

اگر گوشی توسط کامپیوتر شناسایی نمی‌شود، باید مشخص کنیم:

شارژ می‌شود؟

↓

بله

↓

کابل و پورت احتمالاً حداقل اتصال برق دارند

↓

اما Data ممکن است مشکل داشته باشد

پس شارژ شدن به معنی سالم بودن انتقال داده نیست.

# 1.14 مجوزهای برنامه‌ها

یکی از مهم‌ترین موضوعات Help Desk در موبایل، Permission است.

مثلاً یک برنامه برای کار کردن ممکن است به:

- Camera

- Microphone

- Location

- Contacts

- Storage/Photos

نیاز داشته باشد.

مثلاً:

برنامه تماس تصویری تصویر دوربین را نشان نمی‌دهد.

یکی از اولین موارد بررسی:

Settings

→ Apps

→ Application

→ Permissions

→ Camera

است.

# 1.15 روش استاندارد عیب‌یابی موبایل

این قسمت را خوب یاد بگیر، چون در تمام Help Desk به کارت می‌آید.

فرض کن کاربر می‌گوید:

اینترنت گوشیم کار نمی‌کنه.

نباید فوراً تنظیمات را تغییر بدهی.

### مرحله 1 — سؤال

مشکل دقیق چیست؟

Wi-Fi؟

یا

Mobile Data؟

### مرحله 2 — محدوده مشکل

مثلاً:

فقط همین گوشی مشکل دارد؟

یا:

همه گوشی‌های شرکت مشکل دارند؟

اگر همه مشکل دارند، احتمالاً مسئله شبکه است.

اگر فقط یک دستگاه مشکل دارد، احتمالاً مشکل دستگاه یا تنظیمات آن است.

### مرحله 3 — بررسی موارد ساده

Airplane Mode

Wi-Fi / Mobile Data

Signal

SIM

Network Settings

### مرحله 4 — تست

مثلاً:

- SIM را روی گوشی دیگر امتحان کن.

- Wi-Fi دیگری را امتحان کن.

- گوشی را Restart کن.

### مرحله 5 — نتیجه‌گیری

بعد از تست‌ها علت را محدود می‌کنیم.

## چیزی که از مبحث 1 باید واقعاً بلد باشی

در پایان Mobile Devices باید بتوانی درباره این موارد توضیح بدهی:

Android / iOS

SIM / eSIM

IMEI

2G / 3G / 4G / 5G

Wi-Fi

Bluetooth

GPS

Sensors

Battery

RAM

Storage

USB

Application Permissions

Mobile Troubleshooting

و مهم‌تر از حفظ کردن اسم‌ها، باید بتوانی یک مشکل واقعی کاربر را مرحله‌به‌مرحله عیب‌یابی کنی.

# نمونه سؤال و جواب — مبحث ۱: دستگاه‌های موبایل (Mobile Devices)

سؤال‌ها را به شکل تمرینی برای Help Desk می‌دهم؛ یعنی فقط حفظی نیستند و بخشی از آن‌ها سناریویی هستند.

### سؤال ۱

IMEI چیست و چه تفاوتی با شماره تلفن دارد؟

جواب:
IMEI مخفف International Mobile Equipment Identity است و یک شناسه برای دستگاه موبایل محسوب می‌شود. شماره تلفن به خط و سیم‌کارت مربوط است، اما IMEI برای شناسایی خود دستگاه استفاده می‌شود.

### سؤال ۲

اگر یک گوشی Wi-Fi را پیدا می‌کند اما به آن متصل نمی‌شود، چه مواردی را بررسی می‌کنیم؟

جواب:
به ترتیب موارد زیر را بررسی می‌کنیم:

- صحیح بودن رمز Wi-Fi

- روشن بودن Wi-Fi

- خاموش و روشن کردن Wi-Fi

- Forget کردن شبکه و اتصال مجدد

- بررسی اینکه دستگاه‌های دیگر می‌توانند به همان شبکه متصل شوند یا خیر

- Restart کردن گوشی

- بررسی تنظیمات شبکه گوشی

- در صورت نیاز Reset Network Settings

اگر دستگاه‌های دیگر هم نمی‌توانند وصل شوند، احتمال دارد مشکل از Router یا Access Point باشد، نه گوشی.

### سؤال ۳

اگر گوشی به Wi-Fi متصل است ولی اینترنت ندارد، آیا می‌توان گفت Wi-Fi گوشی خراب است؟

جواب:
خیر.

اتصال به Wi-Fi با دسترسی به اینترنت دو موضوع متفاوت هستند.

ممکن است مسیر ارتباطی به این شکل باشد:

گوشی ← Wi-Fi Router ← شبکه ← اینترنت

گوشی می‌تواند به Router متصل باشد، اما Router خودش دسترسی به اینترنت نداشته باشد.

### سؤال ۴

تفاوت RAM و Storage در گوشی چیست؟

جواب:

RAM حافظه‌ای است که سیستم‌عامل و برنامه‌های در حال اجرا از آن استفاده می‌کنند.

Storage حافظه دائمی دستگاه است که اطلاعاتی مانند برنامه‌ها، عکس‌ها، فیلم‌ها و فایل‌ها در آن ذخیره می‌شوند.

مثلاً اگر یک گوشی ۸ گیگابایت RAM و ۱۲۸ گیگابایت Storage داشته باشد، این دو عدد وظایف متفاوتی دارند و قابل جایگزینی با یکدیگر نیستند.

### سؤال ۵

کاربر می‌گوید گوشی‌اش خیلی سریع باتری خالی می‌کند. آیا باید فوراً باتری را خراب تشخیص دهیم؟

جواب:
خیر.

ابتدا باید عوامل مصرف باتری بررسی شوند، مانند:

- روشنایی زیاد صفحه

- استفاده زیاد از صفحه نمایش

- GPS

- Mobile Data

- Wi-Fi

- برنامه‌های پس‌زمینه

- بازی‌ها و برنامه‌های سنگین

- ضعیف بودن سیگنال شبکه

- فرسوده شدن باتری

بنابراین «مصرف سریع باتری» به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که باتری خراب است.

### سؤال ۶

کاربر می‌گوید هنگام تماس، صفحه گوشی خاموش نمی‌شود و صورتش روی صفحه لمس ایجاد می‌کند. کدام قطعه را بررسی می‌کنیم؟

جواب:

Proximity Sensor یا سنسور مجاورت

این سنسور تشخیص می‌دهد گوشی در هنگام تماس نزدیک صورت قرار گرفته است یا خیر.

اگر درست کار کند، هنگام نزدیک شدن گوشی به صورت، صفحه نمایش معمولاً خاموش می‌شود.

### سؤال ۷

Accelerometer و Gyroscope چه کاری انجام می‌دهند؟

جواب:

Accelerometer (شتاب‌سنج): حرکت و تغییر جهت دستگاه را تشخیص می‌دهد.

Gyroscope (ژیروسکوپ): چرخش و حرکت زاویه‌ای دستگاه را تشخیص می‌دهد.

این سنسورها در مواردی مانند چرخش صفحه، بازی‌ها، تشخیص حرکت و برخی برنامه‌های واقعیت افزوده کاربرد دارند.

### سؤال ۸

اگر کامپیوتر گوشی را شناسایی نمی‌کند ولی گوشی شارژ می‌شود، آیا کابل حتماً سالم است؟

جواب:
خیر.

ممکن است کابل توانایی انتقال برق داشته باشد اما مسیر انتقال داده آن مشکل داشته باشد.

بنابراین باید مواردی مانند:

- کابل

- پورت USB

- تنظیم USB گوشی

- حالت اتصال USB

- درایورهای کامپیوتر

- پورت USB کامپیوتر

بررسی شوند.

### سؤال ۹

کاربر می‌گوید Bluetooth گوشی روشن است اما دستگاهی را پیدا نمی‌کند. چه مواردی را بررسی می‌کنیم؟

جواب:

- Bluetooth روشن باشد.

- دستگاه مقابل روشن باشد.

- دستگاه مقابل در حالت Pairing قرار داشته باشد.

- فاصله دو دستگاه مناسب باشد.

- دستگاه مقابل قبلاً به دستگاه دیگری متصل نباشد.

- Bluetooth را خاموش و روشن کنیم.

- در صورت نیاز دستگاه قبلی را حذف و دوباره Pair کنیم.

- Bluetooth را با یک دستگاه دیگر آزمایش کنیم.

### سؤال ۱۰

اگر Mobile Data کار نمی‌کند، چه مواردی را بررسی می‌کنیم؟

جواب:

- روشن بودن Mobile Data

- خاموش بودن Airplane Mode

- وجود آنتن

- فعال بودن سیم‌کارت

- داشتن بسته یا اعتبار لازم

- انتخاب صحیح SIM برای Mobile Data در گوشی‌های Dual SIM

- تنظیمات شبکه

- APN

- انتخاب Network Mode مناسب

- آزمایش سیم‌کارت در دستگاه دیگر

### سؤال ۱۱

تفاوت SIM Card و eSIM چیست؟

جواب:

SIM Card یک سیم‌کارت فیزیکی است که داخل دستگاه قرار می‌گیرد.

eSIM یک سیم‌کارت دیجیتال است که بدون قرار دادن سیم‌کارت فیزیکی، اطلاعات اپراتور روی تراشه مربوط به دستگاه فعال می‌شود.

### سؤال ۱۲

کاربر می‌گوید GPS گوشی دقیق نیست. از کجا شروع به عیب‌یابی می‌کنیم؟

جواب:

ابتدا بررسی می‌کنیم:

- Location روشن باشد.

- برنامه موردنظر مجوز Location داشته باشد.

- مشکل فقط در یک برنامه باشد یا همه برنامه‌ها.

- گوشی در فضای باز آزمایش شود.

- حالت Battery Saver محدودیتی ایجاد نکرده باشد.

- برنامه و سیستم‌عامل به‌روز باشند.

- در صورت امکان GPS با برنامه یا سرویس دیگری آزمایش شود.

### سؤال ۱۳ — سناریوی Help Desk

کاربر می‌گوید: «گوشی من آنتن ندارد.» اولین کاری که انجام می‌دهیم چیست؟

جواب:

نباید فوراً گوشی را خراب فرض کنیم.

ابتدا محدوده مشکل را مشخص می‌کنیم:

- آیا فقط این گوشی مشکل دارد؟

- آیا گوشی‌های دیگر همان اپراتور در همان محل آنتن دارند؟

- آیا SIM شناسایی شده؟

- آیا Airplane Mode خاموش است؟

- آیا SIM روی گوشی دیگری کار می‌کند؟

این کار کمک می‌کند مشخص کنیم مشکل از گوشی، سیم‌کارت، تنظیمات یا شبکه اپراتور است.

### سؤال ۱۴ — سناریوی مهم

کاربر می‌گوید یک برنامه روی گوشی کار نمی‌کند، اما بقیه برنامه‌ها مشکلی ندارند. چه چیزی را بررسی می‌کنیم؟

جواب:

چون مشکل فقط مربوط به یک برنامه است، ابتدا موارد مربوط به همان برنامه را بررسی می‌کنیم:

- برنامه باز می‌شود یا اصلاً اجرا نمی‌شود؟

- آیا برنامه Error می‌دهد؟

- آیا برنامه به‌روز است؟

- آیا سیستم‌عامل پشتیبانی می‌شود؟

- Permissionهای برنامه صحیح هستند؟

- فضای Storage کافی است؟

- Cache برنامه مشکل دارد؟

- آیا Restart برنامه یا گوشی مشکل را حل می‌کند؟

- در صورت نیاز برنامه مجدداً نصب می‌شود.

### سؤال ۱۵ — سؤال ترکیبی

کاربر می‌گوید گوشی من اینترنت ندارد. چگونه مشخص می‌کنیم مشکل Wi-Fi است یا Mobile Data؟

جواب:

ابتدا می‌پرسیم اتصال فعلی از کدام روش است.

اگر از Wi-Fi استفاده می‌کند، اتصال Wi-Fi و سپس دسترسی اینترنت را بررسی می‌کنیم.

اگر از Mobile Data استفاده می‌کند، مواردی مانند:

- آنتن

- SIM

- Mobile Data

- APN

- بسته اینترنت

- Network Mode

را بررسی می‌کنیم.

بنابراین اولین قدم در Help Desk، مشخص کردن نوع اتصال و محدوده دقیق مشکل است، نه تغییر تصادفی تنظیمات.

## چند سؤال چهارگزینه‌ای

### سؤال ۱۶

کدام مورد شناسه دستگاه موبایل است؟

الف) SIM
ب) IMEI
ج) RAM
د) APN

پاسخ صحیح: ب) IMEI

### سؤال ۱۷

کدام مورد برای اتصال بی‌سیم کوتاه‌برد دستگاه‌ها استفاده می‌شود؟

الف) GPS
ب) Bluetooth
ج) IMEI
د) RAM

پاسخ صحیح: ب) Bluetooth

### سؤال ۱۸

کدام مورد وظیفه اصلی RAM است؟

الف) ذخیره دائمی عکس‌ها
ب) ذخیره دائمی سیستم‌عامل
ج) نگهداری اطلاعات موردنیاز برنامه‌های در حال اجرا
د) اتصال گوشی به شبکه موبایل

پاسخ صحیح: ج) نگهداری اطلاعات موردنیاز برنامه‌های در حال اجرا

### سؤال ۱۹

کدام سنسور معمولاً هنگام تماس برای تشخیص نزدیک شدن گوشی به صورت استفاده می‌شود؟

الف) Gyroscope
ب) Proximity Sensor
ج) GPS
د) Accelerometer

پاسخ صحیح: ب) Proximity Sensor

### سؤال ۲۰

گوشی به Wi-Fi متصل است ولی اینترنت ندارد. کدام گزینه درست‌تر است؟

الف) حتماً Wi-Fi گوشی خراب است.
ب) حتماً RAM گوشی خراب است.
ج) ممکن است Router به اینترنت دسترسی نداشته باشد.
د) حتماً SIM خراب است.

پاسخ صحیح: ج) ممکن است Router به اینترنت دسترسی نداشته باشد.

این نوع سؤال‌های سناریویی برای یادگیری Help Desk مهم‌تر از حفظ کردن تعاریف هستند، چون در کار واقعی باید بتوانی از روی علائم، محدوده مشکل را پیدا کنی.