# مبحث ۲: شبکه (Networking)

## مقدمه

شبکه یکی از مهم‌ترین بخش‌های حوزه Help Desk و پشتیبانی فنی است. تقریباً در هر محیط کاری، کامپیوترها، لپ‌تاپ‌ها، سرورها، پرینترها، دوربین‌ها، تلفن‌های تحت شبکه و سایر تجهیزات از طریق شبکه با یکدیگر ارتباط دارند.

وقتی کاربری می‌گوید اینترنت ندارم، نمی‌توانم به فایل سرور وصل شوم، پرینتر شبکه کار نمی‌کند، سایت داخلی شرکت باز نمی‌شود، سیستم IP نمی‌گیرد یا اتصال Wi-Fi قطع و وصل می‌شود، مشکل ممکن است از قسمت‌های مختلفی باشد.

برای حل چنین مشکلاتی باید ساختار شبکه را بشناسیم و بتوانیم ارتباط بین دستگاه‌ها را مرحله‌به‌مرحله بررسی کنیم.

در این مبحث ابتدا مفهوم شبکه را یاد می‌گیریم، سپس با انواع شبکه و توپولوژی‌ها آشنا می‌شویم، تجهیزات شبکه را بررسی می‌کنیم، مدل OSI و TCP/IP را یاد می‌گیریم و در پایان با ابزارهای عیب‌یابی شبکه و Firewall آشنا می‌شویم.

# ۲.۱ مفهوم شبکه (Network Concept)

## شبکه چیست؟

شبکه مجموعه‌ای از دو یا چند دستگاه است که برای تبادل اطلاعات یا استفاده از منابع مشترک به یکدیگر متصل شده‌اند.

این دستگاه‌ها می‌توانند کامپیوتر، لپ‌تاپ، موبایل، سرور، پرینتر، دوربین، روتر، سوئیچ و تجهیزات دیگر باشند.

یک شبکه ساده می‌تواند به این شکل باشد:

کامپیوتر ۱ ←→ Switch ←→ کامپیوتر ۲

اگر Switch به Router متصل باشد:

کامپیوترها ←→ Switch ←→ Router ←→ Internet

در یک شرکت بزرگ ساختار شبکه می‌تواند بسیار پیچیده‌تر باشد و شامل چندین Switch، Router، Server، Firewall، Access Point و تجهیزات دیگر باشد.

## چرا به شبکه نیاز داریم؟

مهم‌ترین دلایل استفاده از شبکه عبارت‌اند از:

۱. اشتراک‌گذاری فایل

کاربران می‌توانند فایل‌ها را روی یک File Server قرار دهند و کاربران مجاز به آن‌ها دسترسی داشته باشند.

۲. اشتراک‌گذاری پرینتر

چندین کامپیوتر می‌توانند از یک پرینتر شبکه استفاده کنند.

۳. اشتراک اینترنت

چندین دستگاه می‌توانند از یک اتصال اینترنت استفاده کنند.

۴. استفاده از سرویس‌های مرکزی

کاربران می‌توانند از سرویس‌هایی مانند DNS، DHCP، File Server، Web Server و Database Server استفاده کنند.

۵. مدیریت متمرکز

در شبکه‌های سازمانی می‌توان کاربران، سیستم‌ها، دسترسی‌ها و تنظیمات را به شکل مرکزی مدیریت کرد.

۶. ارتباط بین شعب

شرکت‌هایی که چند شعبه دارند می‌توانند شبکه‌های شعب مختلف را به یکدیگر متصل کنند.

# ۲.۲ اجزای اصلی یک شبکه

یک شبکه معمولاً از سه قسمت مهم تشکیل می‌شود:

## ۱. End Device

دستگاه‌هایی که کاربر یا برنامه مستقیماً از آن‌ها استفاده می‌کند.

مانند:

- کامپیوتر

- لپ‌تاپ

- موبایل

- پرینتر

- سرور

- دوربین IP

## ۲. Network Device

تجهیزاتی که وظیفه اتصال و هدایت ارتباطات شبکه را بر عهده دارند.

مانند:

- Switch

- Router

- Firewall

- Access Point

## ۳. Transmission Media

رسانه‌ای که اطلاعات از طریق آن منتقل می‌شود.

مانند:

- کابل مسی

- فیبر نوری

- امواج بی‌سیم

# ۲.۳ Node چیست؟

هر دستگاهی که در شبکه حضور داشته باشد و بتواند در ارتباطات شبکه نقش داشته باشد، می‌تواند یک Node محسوب شود.

برای مثال اگر یک شبکه شامل موارد زیر باشد:

- ۱۰ کامپیوتر

- یک سرور

- یک پرینتر

- یک Router

تمام این دستگاه‌ها می‌توانند Nodeهای شبکه باشند.

# ۲.۴ Client چیست؟

Client دستگاه یا نرم‌افزاری است که از یک سرویس درخواست می‌کند.

مثلاً وقتی کاربر از کامپیوتر خود یک فایل را از File Server باز می‌کند، کامپیوتر کاربر نقش Client را دارد.

مثال:

Client → درخواست فایل → Server

# ۲.۵ Server چیست؟

Server سیستمی است که یک یا چند سرویس را در اختیار Clientها قرار می‌دهد.

Server می‌تواند یک کامپیوتر فیزیکی یا ماشین مجازی باشد.

انواع Serverها شامل موارد مختلفی هستند.

### File Server

برای ذخیره و اشتراک فایل‌ها.

### Web Server

برای ارائه صفحات و سرویس‌های وب.

### DNS Server

برای Name Resolution.

### DHCP Server

برای ارائه تنظیمات شبکه به Clientها.

### Database Server

برای ذخیره و مدیریت اطلاعات پایگاه داده.

### Mail Server

برای سرویس‌های مربوط به ایمیل.

# ۲.۶ LAN

LAN مخفف Local Area Network است.

LAN شبکه‌ای است که معمولاً در یک محدوده جغرافیایی نسبتاً کوچک استفاده می‌شود.

مثلاً:

- خانه

- دفتر

- شرکت

- مدرسه

- بیمارستان

- یک ساختمان

مثال:

کامپیوترها ←→ Switch ←→ Server

این ساختار می‌تواند یک LAN باشد.

# ۲.۷ WAN

WAN مخفف Wide Area Network است.

WAN برای ارتباط بین شبکه‌هایی در محدوده‌های جغرافیایی بزرگ‌تر استفاده می‌شود.

مثلاً یک شرکت سه دفتر دارد:

تهران ←→ مشهد ←→ شیراز

هر دفتر شبکه داخلی خودش را دارد و شبکه‌های این دفاتر از طریق ارتباط WAN به یکدیگر متصل شده‌اند.

# ۲.۸ WLAN

WLAN مخفف Wireless Local Area Network است.

WLAN همان شبکه محلی بی‌سیم است که معمولاً با Wi-Fi شناخته می‌شود.

مثلاً:

Laptop )))) Access Point )))) Network

در WLAN ارتباط بین دستگاه و Access Point به‌صورت بی‌سیم انجام می‌شود.

# ۲.۹ Internet

Internet مجموعه بسیار بزرگی از شبکه‌های به‌هم‌پیوسته در سراسر جهان است.

اینترنت یک شبکه داخلی یک شرکت نیست و دستگاه‌های مختلف در سراسر جهان از طریق زیرساخت‌های مختلف با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.

# ۲.۱۰ Intranet

Intranet یک شبکه یا مجموعه سرویس‌های خصوصی داخل یک سازمان است.

مثلاً یک شرکت می‌تواند یک سایت داخلی داشته باشد که فقط کارکنان شرکت به آن دسترسی داشته باشند.

کاربر خارج از سازمان ممکن است نتواند به آن سرویس دسترسی پیدا کند.

# ۲.۱۱ Extranet

Extranet زمانی استفاده می‌شود که سازمان بخشی از منابع یا سرویس‌های خود را با افراد یا سازمان‌های خارج از مجموعه به شکل کنترل‌شده به اشتراک بگذارد.

برای مثال یک شرکت ممکن است بخشی از سیستم سفارش خود را در اختیار تأمین‌کنندگان قرار دهد.

# ۲.۱۲ Peer-to-Peer و Client/Server

دو مدل رایج در شبکه‌ها Peer-to-Peer و Client/Server هستند.

## Peer-to-Peer

در شبکه Peer-to-Peer دستگاه‌ها می‌توانند مستقیماً منابع خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و الزاماً یک Server مرکزی وجود ندارد.

این مدل برای شبکه‌های کوچک مناسب‌تر است.

## Client/Server

در مدل Client/Server، سرویس‌ها معمولاً روی Server قرار دارند و Clientها از آن‌ها استفاده می‌کنند.

مثلاً:

Client → File Server

یا:

Client → DNS Server

یا:

Client → DHCP Server

مدل Client/Server برای شبکه‌های سازمانی مناسب‌تر است زیرا مدیریت منابع و دسترسی‌ها متمرکزتر می‌شود.

# ۲.۱۳ Bandwidth

Bandwidth به ظرفیت انتقال داده یک ارتباط شبکه گفته می‌شود.

مثلاً یک لینک ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه ظرفیت بیشتری نسبت به یک لینک ۱۰ مگابیت بر ثانیه دارد.

واحدهای رایج:

- bps

- Kbps

- Mbps

- Gbps

باید توجه داشت که Bandwidth با سرعت واقعی دانلود یا آپلود همیشه یکسان نیست، زیرا عوامل دیگری مانند کیفیت ارتباط، ترافیک شبکه، پروتکل‌ها و محدودیت سرویس‌دهنده نیز تأثیر دارند.

# ۲.۱۴ Latency

Latency یا تأخیر، مدت زمانی است که طول می‌کشد داده از یک نقطه به نقطه دیگر برسد.

Latency معمولاً با میلی‌ثانیه اندازه‌گیری می‌شود.

مثلاً در بازی آنلاین یا تماس تصویری، Latency بالا می‌تواند باعث تأخیر در ارتباط شود.

Bandwidth و Latency دو مفهوم متفاوت هستند.

Bandwidth ظرفیت انتقال است.

Latency مدت زمان رسیدن داده است.

# ۲.۱۵ Packet

اطلاعات در شبکه معمولاً به واحدهای کوچک‌تری تقسیم و منتقل می‌شوند.

در شبکه‌های IP این واحدها معمولاً Packet نامیده می‌شوند.

یک Packet علاوه بر داده، اطلاعات کنترلی نیز دارد.

به‌صورت ساده:

داده

↓

تقسیم به Packet

↓

ارسال از شبکه

↓

رسیدن به مقصد

↓

پردازش و ترکیب داده‌ها

# ۲.۱۶ IP Address

IP Address یک آدرس منطقی برای ارتباط دستگاه‌ها در شبکه‌های مبتنی بر IP است.

مثال IPv4:

192.168.1.10

اگر چند کامپیوتر در یک شبکه داشته باشیم:

PC1 → 192.168.1.10

PC2 → 192.168.1.11

PC3 → 192.168.1.12

در یک شبکه نباید دو دستگاه به‌صورت عادی یک IP یکسان داشته باشند، زیرا باعث IP Conflict می‌شود.

# ۲.۱۷ IPv4

IPv4 یکی از نسخه‌های اصلی پروتکل IP است.

IPv4 از آدرس‌های ۳۲ بیتی استفاده می‌کند و معمولاً به صورت چهار بخش عددی نوشته می‌شود.

مثال:

192.168.1.10

هر بخش بین ۰ تا ۲۵۵ قرار می‌گیرد.

# ۲.۱۸ IPv6

IPv6 نسخه جدیدتر پروتکل IP است و از آدرس‌های ۱۲۸ بیتی استفاده می‌کند.

نمونه:

2001:db8::1

IPv6 فضای آدرس بسیار بزرگ‌تری نسبت به IPv4 دارد.

ساختار IPv6 با IPv4 متفاوت است و از اعداد هگزادسیمال و علامت دو نقطه استفاده می‌کند.

# ۲.۱۹ Public IP

Public IP برای ارتباط در شبکه عمومی مانند Internet استفاده می‌شود.

مثلاً Router یک شرکت ممکن است از ISP یک Public IP دریافت کند.

دستگاه‌های داخل شبکه می‌توانند IPهای Private داشته باشند اما Router از طریق Public IP با اینترنت ارتباط برقرار کند.

# ۲.۲۰ Private IP

Private IP برای شبکه‌های داخلی استفاده می‌شود.

محدوده‌های اصلی Private IPv4 عبارت‌اند از:

10.0.0.0 تا 10.255.255.255

172.16.0.0 تا 172.31.255.255

192.168.0.0 تا 192.168.255.255

مثلاً:

192.168.1.20

یک Private IP است.

# ۲.۲۱ MAC Address

MAC مخفف Media Access Control است.

MAC Address به Interface شبکه مربوط می‌شود و در ارتباطات شبکه محلی نقش مهمی دارد.

یک نمونه MAC Address:

00:1A:2B:3C:4D:5E

MAC Address و IP Address یکی نیستند.

IP Address یک آدرس منطقی در شبکه IP است.

MAC Address مربوط به شناسایی Interface شبکه در سطح Link است.

# ۲.۲۲ Default Gateway

Default Gateway معمولاً دستگاهی است که سیستم برای ارسال ترافیک به خارج از شبکه محلی از آن استفاده می‌کند.

در بسیاری از شبکه‌های خانگی Router نقش Default Gateway را دارد.

مثلاً:

IP Address:

192.168.1.20

Subnet Mask:

255.255.255.0

Default Gateway:

192.168.1.1

در این مثال، کامپیوتر برای دسترسی به شبکه‌های خارج از شبکه محلی، ترافیک را به 192.168.1.1 ارسال می‌کند.

# ۲.۲۳ DNS

DNS مخفف Domain Name System است.

کامپیوترها برای ارتباط شبکه‌ای از IP Address استفاده می‌کنند، اما کاربران معمولاً نام‌هایی مانند نام سایت را به خاطر می‌سپارند.

DNS وظیفه Name Resolution را بر عهده دارد.

مثال:

کاربر:

example.com

↓

DNS

↓

IP Address

↓

Web Server

اگر DNS مشکل داشته باشد، ممکن است کاربر بتواند با IP ارتباط برقرار کند اما با نام دامنه مشکل داشته باشد.

# ۲.۲۴ DHCP

DHCP مخفف Dynamic Host Configuration Protocol است.

DHCP می‌تواند تنظیمات شبکه را به‌صورت خودکار در اختیار Client قرار دهد.

این تنظیمات می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

- IP Address

- Subnet Mask

- Default Gateway

- DNS Server

در حالت معمول، کاربر کامپیوتر را به شبکه متصل می‌کند و سیستم از DHCP تنظیمات لازم را دریافت می‌کند.

# ۲.۲۵ Subnet Mask

Subnet Mask مشخص می‌کند کدام قسمت IP مربوط به Network و کدام قسمت مربوط به Host است.

مثال:

IP Address:

192.168.1.20

Subnet Mask:

255.255.255.0

در این ساختار، به‌صورت ساده Network برابر 192.168.1.0 در نظر گرفته می‌شود.

Subnetting در شبکه‌های بزرگ برای تقسیم شبکه به بخش‌های کوچک‌تر استفاده می‌شود.

# ۲.۲۶ توپولوژی شبکه (Network Topology)

Topology به نحوه قرار گرفتن و اتصال دستگاه‌های شبکه به یکدیگر گفته می‌شود.

توپولوژی می‌تواند از نظر فیزیکی یا منطقی بررسی شود.

Topology فیزیکی نشان می‌دهد تجهیزات از نظر فیزیکی چگونه متصل هستند.

Topology منطقی نشان می‌دهد جریان و نحوه ارتباط داده‌ها چگونه است.

# ۲.۲۷ Bus Topology

در توپولوژی Bus چندین دستگاه به یک مسیر اصلی متصل هستند.

ساختار ساده:

PC1 — PC2 — PC3 — PC4

در این ساختار یک مسیر اصلی برای ارتباط وجود دارد.

مزیت:

ساده و کم‌هزینه بودن در طراحی‌های قدیمی.

معایب:

اگر مسیر اصلی دچار مشکل شود، بخش بزرگی از شبکه تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

همچنین با افزایش دستگاه‌ها مدیریت و عیب‌یابی دشوارتر می‌شود.

این توپولوژی امروزه در شبکه‌های Ethernet مدرن رایج نیست.

# ۲.۲۸ Star Topology

در Star Topology همه دستگاه‌ها به یک نقطه مرکزی متصل می‌شوند.

در شبکه‌های امروزی معمولاً Switch نقش نقطه مرکزی را دارد.

ساختار:

PC1 ─┐

PC2 ─┤

PC3 ─┼── Switch

PC4 ─┤

PC5 ─┘

مزایا:

- مدیریت آسان‌تر

- عیب‌یابی ساده‌تر

- خرابی یک کابل معمولاً فقط همان دستگاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد

- امکان اضافه کردن دستگاه جدید نسبتاً آسان است

عیب:

اگر تجهیز مرکزی مانند Switch از کار بیفتد، دستگاه‌های متصل به آن نمی‌توانند از شبکه استفاده کنند.

# ۲.۲۹ Ring Topology

در Ring Topology دستگاه‌ها به شکل حلقه به یکدیگر متصل می‌شوند.

مثال:

PC1 → PC2 → PC3 → PC4 → PC1

در شبکه‌های مدرن Ethernet این توپولوژی معمولاً انتخاب اصلی برای شبکه‌های محلی نیست.

# ۲.۳۰ Mesh Topology

در Mesh چندین دستگاه با چندین مسیر به یکدیگر متصل می‌شوند.

در Full Mesh هر دستگاه می‌تواند مستقیماً با دستگاه‌های دیگر ارتباط داشته باشد.

مزیت اصلی Mesh وجود مسیرهای جایگزین است.

اگر یک مسیر قطع شود، ممکن است داده از مسیر دیگری عبور کند.

عیب اصلی آن افزایش هزینه و پیچیدگی است.

Mesh در محیط‌هایی که Redundancy اهمیت زیادی دارد کاربرد دارد.

# ۲.۳۱ Hybrid Topology

Hybrid Topology ترکیبی از چند توپولوژی مختلف است.

شبکه‌های سازمانی بزرگ معمولاً دقیقاً از یک توپولوژی ساده استفاده نمی‌کنند و ممکن است ترکیبی از ساختارهای مختلف داشته باشند.

# ۲.۳۲ Network Hardware

برای ایجاد و مدیریت شبکه از تجهیزات مختلف استفاده می‌شود.

مهم‌ترین تجهیزات عبارت‌اند از:

- NIC

- Hub

- Switch

- Router

- Modem

- Access Point

- Firewall

- Repeater

- Bridge

- Gateway

# ۲.۳۳ NIC

NIC مخفف Network Interface Card است.

NIC رابطی است که دستگاه را به شبکه متصل می‌کند.

NIC می‌تواند:

- Ethernet

- Wireless

باشد.

در کامپیوترهای جدید معمولاً کارت شبکه Ethernet روی Motherboard قرار دارد.

Wi-Fi نیز می‌تواند به صورت داخلی یا از طریق Adapter جداگانه وجود داشته باشد.

# ۲.۳۴ Hub

Hub یک تجهیز قدیمی شبکه است که داده دریافتی را به پورت‌های دیگر ارسال می‌کند.

Hub برخلاف Switch هوشمندانه تشخیص نمی‌دهد داده دقیقاً برای کدام دستگاه است.

به همین دلیل استفاده از Hub باعث ایجاد ترافیک غیرضروری می‌شود.

امروزه Switch جایگزین Hub در بیشتر شبکه‌های Ethernet شده است.

# ۲.۳۵ Switch

Switch یکی از مهم‌ترین تجهیزات شبکه است.

Switch دستگاه‌های موجود در یک شبکه محلی را به یکدیگر متصل می‌کند.

Switch می‌تواند با استفاده از MAC Address تصمیم بگیرد Frame به کدام پورت ارسال شود.

مثال:

PC1 ─┐

PC2 ─┤

PC3 ─┼── Switch

PC4 ─┤

Server ─┘

Switch معمولاً نسبت به Hub عملکرد بهتری دارد و امکان مدیریت و قابلیت‌های بیشتری نیز دارد.

# ۲.۳۶ Managed و Unmanaged Switch

Switchها می‌توانند Managed یا Unmanaged باشند.

## Unmanaged Switch

تنظیمات بسیار محدودی دارد و معمولاً فقط برای اتصال دستگاه‌ها استفاده می‌شود.

## Managed Switch

قابلیت پیکربندی و مدیریت دارد.

در Managed Switch می‌توان امکاناتی مانند:

- VLAN

- Port Security

- Monitoring

- Trunk

- QoS

را بسته به مدل دستگاه تنظیم کرد.

# ۲.۳۷ Router

Router وظیفه اتصال شبکه‌های مختلف و مسیریابی Packetها را بر عهده دارد.

مثلاً:

LAN شرکت

↓

Router

↓

WAN / Internet

Router با استفاده از Routing Table تصمیم می‌گیرد ترافیک را از چه مسیری ارسال کند.

در شبکه‌های خانگی، دستگاهی که به آن Router می‌گوییم ممکن است چندین قابلیت را هم‌زمان داشته باشد:

- Router

- Switch

- Wi-Fi Access Point

- DHCP Server

- NAT

- Firewall

# ۲.۳۸ Modem

Modem دستگاهی است که ارتباط شبکه داخلی را با نوع خاصی از سرویس ارتباطی ISP برقرار می‌کند.

مودم‌های مختلفی وجود دارند، مانند:

- DSL Modem

- Cable Modem

- Fiber ONT

- Cellular Modem

مودم و Router دو مفهوم متفاوت هستند، اگرچه در تجهیزات خانگی ممکن است در یک دستگاه ترکیب شده باشند.

# ۲.۳۹ Access Point

Access Point دستگاهی است که امکان اتصال Wireless دستگاه‌ها به شبکه را فراهم می‌کند.

مثلاً:

Laptop ))))

Phone )))) Access Point ←→ Switch

Access Point به‌طور معمول دستگاه‌های بی‌سیم را به شبکه سیمی متصل می‌کند.

# ۲.۴۰ Firewall

Firewall برای کنترل و فیلتر کردن ترافیک شبکه استفاده می‌شود.

Firewall می‌تواند بر اساس قوانین مشخص اجازه عبور یا عدم عبور ترافیک را تعیین کند.

مثلاً می‌توان قانونی داشت که:

اجازه ارتباط به یک سرویس خاص داده شود.

یا:

ارتباط از یک پورت خاص مسدود شود.

Firewall می‌تواند نرم‌افزاری، سخت‌افزاری یا ترکیبی از هر دو باشد.

# ۲.۴۱ Repeater

Repeater برای تقویت یا بازتولید سیگنال و افزایش محدوده ارتباط استفاده می‌شود.

در شبکه‌های بی‌سیم نیز تجهیزات Extender یا Repeater برای افزایش محدوده پوشش Wi-Fi استفاده می‌شوند.

# ۲.۴۲ Bridge

Bridge برای اتصال یا تقسیم بخش‌هایی از شبکه در سطح Link استفاده می‌شود.

Switch را می‌توان در عمل شکل پیشرفته‌تر و چندپورتی Bridge در نظر گرفت.

# ۲.۴۳ مدل OSI

مدل OSI یکی از مهم‌ترین مفاهیم شبکه است.

OSI مخفف:

Open Systems Interconnection

است.

این مدل ارتباط شبکه را به هفت لایه تقسیم می‌کند.

از پایین به بالا:

۱. Physical

۲. Data Link

۳. Network

۴. Transport

۵. Session

۶. Presentation

۷. Application

# ۲.۴۴ لایه Physical

Layer 1

این لایه مربوط به انتقال فیزیکی بیت‌ها است.

مواردی مانند:

- کابل

- کانکتور

- سیگنال

- پورت

- فیبر

- امواج

در این سطح مطرح هستند.

مثلاً اگر کابل شبکه قطع باشد، مشکل می‌تواند در Layer 1 باشد.

# ۲.۴۵ لایه Data Link

Layer 2

این لایه مربوط به ارتباط در سطح Link و Frame است.

MAC Address در این لایه اهمیت زیادی دارد.

Switchهای Ethernet عمدتاً در Layer 2 فعالیت می‌کنند.

VLAN نیز در این لایه مطرح می‌شود.

# ۲.۴۶ لایه Network

Layer 3

در این لایه IP Address و Routing اهمیت دارند.

Routerها عمدتاً برای عملکردهای اصلی مسیریابی در Layer 3 فعالیت می‌کنند.

مثلاً:

192.168.1.10

یک IPv4 Address در Layer 3 است.

# ۲.۴۷ لایه Transport

Layer 4

این لایه وظیفه انتقال داده بین دو Endpoint را مدیریت می‌کند.

دو پروتکل بسیار مهم این لایه:

TCP

و

UDP

هستند.

# ۲.۴۸ TCP

TCP یک پروتکل Connection-Oriented است.

TCP برای انتقال قابل‌اعتماد داده طراحی شده است.

ویژگی‌های مهم TCP:

- ایجاد Connection

- کنترل ترتیب داده

- بررسی دریافت داده

- Retransmission در شرایط لازم

- کنترل جریان

- کنترل ازدحام

برای سرویس‌هایی که صحت و ترتیب داده اهمیت دارد، TCP کاربرد زیادی دارد.

# ۲.۴۹ UDP

UDP نسبت به TCP ساده‌تر است و Connection-Oriented نیست.

UDP معمولاً Overhead کمتری دارد.

در کاربردهایی که سرعت و تأخیر پایین اهمیت زیادی دارد و برنامه خودش می‌تواند بخشی از مدیریت ارتباط را انجام دهد، UDP کاربرد دارد.

نمونه کاربردها می‌تواند شامل برخی سرویس‌های Streaming، DNS و ارتباطات بلادرنگ باشد.

# ۲.۵۰ تفاوت TCP و UDP

TCP:

- Connection-Oriented

- قابل‌اعتمادتر

- دارای کنترل و تأیید دریافت

- دارای Overhead بیشتر

UDP:

- Connectionless

- Overhead کمتر

- مناسب ارتباطات سریع و برخی کاربردهای Real-Time

- تضمین داخلی مشابه TCP برای تحویل و ترتیب داده ندارد

# ۲.۵۱ لایه Session

Layer 5

وظیفه این لایه مدیریت Session یا نشست‌های ارتباطی بین برنامه‌هاست.

در مدل OSI این لایه وظایفی مانند ایجاد، مدیریت و پایان Session را در نظر می‌گیرد.

در مدل‌های واقعی شبکه مدرن، مرز دقیق این لایه‌ها همیشه به شکل جداگانه دیده نمی‌شود.

# ۲.۵۲ لایه Presentation

Layer 6

این لایه به نحوه نمایش و قالب داده مربوط است.

موضوعاتی مانند:

- Encoding

- Encryption

- Compression

- Data Formatting

در این لایه مطرح می‌شوند.

# ۲.۵۳ لایه Application

Layer 7

این لایه نزدیک‌ترین لایه به برنامه‌های کاربر است.

پروتکل‌هایی مانند:

- HTTP

- HTTPS

- DNS

- SMTP

- FTP

در این محدوده مطرح می‌شوند.

# ۲.۵۴ حفظ کردن هفت لایه OSI

از پایین به بالا:

Physical

Data Link

Network

Transport

Session

Presentation

Application

شماره لایه‌ها:

Layer 1 → Physical

Layer 2 → Data Link

Layer 3 → Network

Layer 4 → Transport

Layer 5 → Session

Layer 6 → Presentation

Layer 7 → Application

# ۲.۵۵ چرا مدل OSI مهم است؟

یکی از مهم‌ترین کاربردهای OSI، عیب‌یابی است.

فرض کنیم کاربر می‌گوید:

«این کامپیوتر شبکه ندارد.»

به جای اینکه تصادفی تنظیمات مختلف را تغییر دهیم، می‌توانیم مرحله‌ای بررسی کنیم.

Layer 1:

آیا کابل متصل است؟

Layer 2:

آیا کارت شبکه و ارتباط Ethernet درست است؟

Layer 3:

آیا IP درست دریافت شده؟

Layer 4:

آیا سرویس موردنظر روی پورت مناسب در دسترس است؟

Layer 7:

آیا برنامه یا سرویس موردنظر کار می‌کند؟

این روش باعث می‌شود عیب‌یابی منطقی‌تر و سریع‌تر انجام شود.

# ۲.۵۶ مدل TCP/IP

مدل TCP/IP مدل مهم دیگری برای درک ارتباطات شبکه است.

در یک تقسیم‌بندی رایج، چهار لایه دارد:

۱. Network Access

۲. Internet

۳. Transport

۴. Application

# ۲.۵۷ Network Access

این بخش مسئول ارتباط با شبکه فیزیکی و Link است.

مواردی مانند:

- Ethernet

- Wi-Fi

- MAC Address

- Frame

در این محدوده قرار می‌گیرند.

# ۲.۵۸ Internet Layer

در این لایه IP و Routing اهمیت دارند.

IPv4 و IPv6 در این بخش قرار می‌گیرند.

Router برای انتقال Packetها بین شبکه‌ها در این بخش نقش مهمی دارد.

# ۲.۵۹ Transport Layer در TCP/IP

پروتکل‌های اصلی این لایه:

TCP

UDP

هستند.

این لایه ارتباط بین برنامه‌های مبدأ و مقصد را مدیریت می‌کند.

# ۲.۶۰ Application Layer در TCP/IP

پروتکل‌های کاربردی شبکه در این لایه قرار می‌گیرند.

مانند:

- HTTP

- HTTPS

- DNS

- DHCP

- FTP

- SMTP

- SSH

# ۲.۶۱ Port چیست؟

Port Number برای مشخص کردن سرویس یا Endpoint مربوط به ارتباطات TCP یا UDP استفاده می‌شود.

مثلاً:

HTTP → TCP 80

HTTPS → TCP 443

DNS → معمولاً UDP 53 و در شرایط مختلف TCP 53

SSH → TCP 22

SMTP → پورت‌های مختلف بسته به نوع سرویس و تنظیمات، از جمله 25، 465 و 587

این پورت‌ها کمک می‌کنند سیستم بداند ترافیک مربوط به کدام سرویس است.

# ۲.۶۲ HTTP و HTTPS

HTTP پروتکل مورد استفاده برای انتقال اطلاعات وب است.

HTTPS نسخه امن‌تر HTTP است که از TLS برای محافظت از ارتباط استفاده می‌کند.

در HTTPS اطلاعات ارتباطی در مسیر رمزنگاری می‌شوند تا محافظت بیشتری در برابر شنود و دستکاری ایجاد شود.

# ۲.۶۳ FTP

FTP برای انتقال فایل استفاده می‌شود.

FTP به‌صورت معمول برای انتقال فایل طراحی شده است، اما نسخه‌های امن‌تر مانند SFTP و FTPS نیز وجود دارند.

SFTP با SSH کار می‌کند و با FTP یکی نیست.

# ۲.۶۴ SMTP

SMTP برای ارسال ایمیل استفاده می‌شود.

SMTP معمولاً در ارتباط بین Mail Client و Mail Server یا بین Mail Serverها برای انتقال ایمیل کاربرد دارد.

# ۲.۶۵ SSH

SSH مخفف Secure Shell است.

SSH برای دسترسی و مدیریت امن سیستم‌های راه دور استفاده می‌شود.

مثلاً مدیر شبکه می‌تواند با SSH به یک Linux Server متصل شود.

# ۲.۶۶ Network Commands and Tools

یکی از مهم‌ترین قسمت‌های کار Help Desk شناخت ابزارهای شبکه است.

در Windows چند دستور بسیار مهم وجود دارد.

# ۲.۶۷ دستور ipconfig

برای مشاهده تنظیمات شبکه در Windows:

ipconfig

این دستور اطلاعاتی مانند IP Address و تنظیمات Interfaceهای شبکه را نمایش می‌دهد.

دستور:

ipconfig /all

اطلاعات کامل‌تری مانند MAC Address، DHCP Server و DNS Server را نمایش می‌دهد.

# ۲.۶۸ ipconfig /release

این دستور Lease مربوط به IP دریافتی از DHCP را آزاد می‌کند.

مثلاً:

ipconfig /release

# ۲.۶۹ ipconfig /renew

برای درخواست IP جدید از DHCP استفاده می‌شود.

مثلاً:

ipconfig /renew

اگر کامپیوتر IP مناسب دریافت نمی‌کند، این دستور یکی از ابزارهای اولیه عیب‌یابی است.

# ۲.۷۰ ipconfig /flushdns

این دستور DNS Resolver Cache را پاک می‌کند.

دستور:

ipconfig /flushdns

در شرایطی که اطلاعات DNS قدیمی یا Cache شده باعث مشکل شده باشد، می‌تواند مفید باشد.

# ۲.۷۱ ping

Ping یکی از مهم‌ترین ابزارهای شبکه است.

برای بررسی دسترسی شبکه‌ای یک مقصد استفاده می‌شود.

مثال:

ping 192.168.1.1

اگر پاسخ دریافت شود، مشخص می‌شود که در سطح مورد آزمایش ارتباط برقرار است.

اما Ping موفق به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که تمام سرویس‌ها سالم هستند.

ممکن است یک Server به Ping پاسخ دهد ولی سرویس موردنظر روی آن Server کار نکند.

# ۲.۷۲ Ping کردن Loopback

برای آزمایش TCP/IP روی سیستم می‌توان از Loopback استفاده کرد.

مثلاً:

ping 127.0.0.1

یا:

ping localhost

اگر این تست مشکل داشته باشد، باید وضعیت TCP/IP و Stack شبکه سیستم بررسی شود.

# ۲.۷۳ Ping کردن Gateway

مثلاً:

ping 192.168.1.1

اگر Gateway پاسخ ندهد، باید مواردی مانند:

- کابل

- Wi-Fi

- IP

- Subnet Mask

- Gateway

- VLAN

- Switch

- Router

بررسی شوند.

# ۲.۷۴ tracert

در Windows از:

tracert

برای بررسی مسیر رسیدن به مقصد استفاده می‌شود.

مثال:

tracert example.com

این دستور می‌تواند Hopهای مسیر را نمایش دهد.

اگر در یک نقطه از مسیر مشکل وجود داشته باشد، اطلاعات Traceroute می‌تواند به محدود کردن محل مشکل کمک کند.

# ۲.۷۵ nslookup

برای بررسی DNS از:

nslookup

استفاده می‌شود.

مثال:

nslookup example.com

اگر Name Resolution مشکل داشته باشد، این ابزار برای بررسی DNS بسیار مفید است.

# ۲.۷۶ arp

دستور:

arp

برای مشاهده و مدیریت ARP Cache در Windows استفاده می‌شود.

مثلاً:

arp -a

اطلاعات مربوط به Mapping بین IP و MAC در Cache را نمایش می‌دهد.

# ۲.۷۷ netstat

دستور:

netstat

برای مشاهده اطلاعات مربوط به Connectionها و Portهای شبکه استفاده می‌شود.

مثلاً:

netstat -ano

اطلاعاتی مانند Connectionها و Process ID را نمایش می‌دهد.

این دستور برای بررسی اینکه چه ارتباطاتی روی سیستم وجود دارد مفید است.

# ۲.۷۸ hostname

دستور:

hostname

نام سیستم را نمایش می‌دهد.

مثلاً در یک شبکه سازمانی، دانستن نام کامپیوتر می‌تواند هنگام پشتیبانی از راه دور مفید باشد.

# ۲.۷۹ route

دستور:

route

برای مشاهده یا مدیریت Routing Table سیستم استفاده می‌شود.

مثلاً:

route print

Routing Table را نمایش می‌دهد.

Routing Table به سیستم می‌گوید ترافیک را از چه مسیری ارسال کند.

# ۲.۸۰ Test-NetConnection

در PowerShell می‌توان از:

Test-NetConnection

برای بررسی اتصال شبکه استفاده کرد.

مثلاً:

Test-NetConnection example.com -Port 443

این دستور برای بررسی دسترسی به یک مقصد روی Port مشخص بسیار مفید است.

# ۲.۸۱ سناریوی عیب‌یابی اینترنت

فرض کنیم کاربر می‌گوید:

«اینترنت سیستم من قطع است.»

اول بررسی می‌کنیم آیا کارت شبکه فعال است.

سپس:

ipconfig

اگر IP وجود نداشته باشد، DHCP یا تنظیمات شبکه را بررسی می‌کنیم.

اگر IP وجود داشته باشد، Gateway را Ping می‌کنیم.

اگر Gateway پاسخ نداد، مشکل در ارتباط Local Network محتمل‌تر است.

اگر Gateway پاسخ داد، مقصد بیرونی را بررسی می‌کنیم.

اگر ارتباط IP برقرار باشد ولی نام سایت‌ها Resolve نشوند، DNS را بررسی می‌کنیم.

این روش بسیار بهتر از تغییر تصادفی تنظیمات است.

# ۲.۸۲ APIPA

اگر Windows نتواند از DHCP یک IPv4 Address مناسب دریافت کند، ممکن است یک آدرس Automatic Private IP Address دریافت کند.

محدوده APIPA:

169.254.0.0/16

مثلاً:

169.254.20.15

اگر سیستمی IP در این محدوده گرفته باشد، یکی از مواردی که باید بررسی شود DHCP و ارتباط شبکه محلی است.

البته وجود این IP به‌تنهایی علت نهایی مشکل را ثابت نمی‌کند و باید شرایط شبکه بررسی شود.

# ۲.۸۳ IP Conflict

IP Conflict زمانی رخ می‌دهد که دو دستگاه در یک شبکه از یک IP یکسان استفاده کنند.

مثلاً:

PC1 → 192.168.1.20

PC2 → 192.168.1.20

این وضعیت می‌تواند باعث اختلال در ارتباط شود.

راه‌حل بستگی به نحوه تخصیص IP دارد.

اگر DHCP استفاده می‌شود، وضعیت DHCP و Leaseها بررسی می‌شود.

اگر IPها دستی تنظیم شده‌اند، باید مشخص شود کدام دستگاه IP تکراری دارد.

# ۲.۸۴ Firewall

Firewall یکی از بخش‌های مهم امنیت شبکه است.

Firewall ترافیک ورودی و خروجی را بر اساس قوانین مشخص کنترل می‌کند.

قانون Firewall می‌تواند بر اساس موارد مختلفی باشد:

- Source IP

- Destination IP

- Port

- Protocol

- Application

- Network Profile

- Direction

# ۲.۸۵ Inbound و Outbound

Inbound Traffic ترافیکی است که به سمت سیستم وارد می‌شود.

Outbound Traffic ترافیکی است که از سیستم خارج می‌شود.

مثلاً:

Internet → PC

Inbound

PC → Internet

Outbound

Firewall می‌تواند برای هر دو جهت Rule داشته باشد.

# ۲.۸۶ Windows Firewall

Windows دارای Firewall داخلی است.

Windows Firewall می‌تواند ارتباطات ورودی و خروجی را بر اساس Ruleها کنترل کند.

اگر یک برنامه روی یک کامپیوتر کار نمی‌کند اما روی کامپیوتر دیگری کار می‌کند، یکی از مواردی که باید بررسی شود Firewall است.

البته قبل از تغییر Firewall باید مشخص شود مشکل واقعاً مربوط به Firewall است.

# ۲.۸۷ Port Blocking

ممکن است Firewall یک Port مشخص را مسدود کند.

مثلاً یک سرویس روی Port مشخصی در حال اجراست اما Client نمی‌تواند به آن متصل شود.

در چنین شرایطی باید بررسی شود:

۱. آیا سرویس روی Server در حال اجراست؟

۲. آیا Server روی Port موردنظر Listen می‌کند؟

۳. آیا مسیر شبکه برقرار است؟

۴. آیا Firewall روی Server ارتباط را مسدود کرده؟

۵. آیا Firewall دیگری در مسیر وجود دارد؟

# ۲.۸۸ Allow Rule و Block Rule

Firewall از Ruleها برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کند.

یک Rule می‌تواند اجازه ارتباط بدهد.

مثلاً:

Allow TCP 443

یا می‌تواند ارتباط را مسدود کند.

مثلاً:

Block TCP 445

البته Ruleهای واقعی باید بر اساس نیاز امنیتی و معماری شبکه تنظیم شوند.

# ۲.۸۹ اشتباه رایج در عیب‌یابی Firewall

وقتی یک سرویس کار نمی‌کند، نباید بلافاصله Firewall را خاموش کرد.

خاموش کردن Firewall ممکن است مشکل را موقتاً پنهان کند و امنیت سیستم را کاهش دهد.

روش بهتر:

۱. مشکل را شناسایی کن.

۲. Port و Protocol موردنیاز را مشخص کن.

۳. Ruleهای Firewall را بررسی کن.

۴. در صورت نیاز یک Rule مناسب ایجاد یا اصلاح کن.

۵. دوباره سرویس را تست کن.

# ۲.۹۰ سناریوی واقعی Help Desk

کاربر می‌گوید:

«من نمی‌توانم به File Server وصل شوم، ولی همکارم می‌تواند.»

در این شرایط ابتدا باید مشخص کنیم مشکل فقط مربوط به این Client است یا Server.

مراحل بررسی:

۱. بررسی اتصال فیزیکی یا Wi-Fi.

۲. بررسی IP با ipconfig.

۳. بررسی Gateway.

۴. بررسی DNS.

۵. بررسی ارتباط با Server.

۶. بررسی Name Resolution.

۷. بررسی Permission.

۸. بررسی Share Permission.

۹. بررسی Firewall.

۱۰. بررسی خود File Server.

اگر سایر کاربران بدون مشکل به Server دسترسی دارند، احتمال اینکه مشکل در Client، Permission یا تنظیمات همان کاربر باشد بیشتر می‌شود؛ اما برای تشخیص قطعی باید تست انجام شود.

# ۲.۹۱ سناریوی دوم

کاربر می‌گوید:

«اینترنت ندارم.»

IP سیستم:

192.168.1.20

Gateway:

192.168.1.1

DNS:

192.168.1.1

ابتدا Gateway را Ping می‌کنیم.

اگر پاسخ دریافت شد، ارتباط Local Network برقرار است.

سپس یک مقصد IP خارجی را بررسی می‌کنیم.

اگر ارتباط برقرار شد ولی:

ping example.com

موفق نشد، باید DNS را بررسی کنیم.

در این حالت مشکل می‌تواند مربوط به Name Resolution باشد، نه الزاماً قطع بودن کامل اینترنت.

# ۲.۹۲ سناریوی سوم

کاربر می‌گوید:

«فقط یک سایت برای من باز نمی‌شود ولی سایت‌های دیگر باز می‌شوند.»

در این شرایط موارد زیر بررسی می‌شوند:

- DNS

- Browser

- Cache

- Proxy

- Firewall

- اتصال شبکه

- سرویس مقصد

- محدودیت سازمانی

- گواهی SSL/TLS در صورت HTTPS

نباید بدون بررسی نتیجه بگیریم که اینترنت کاربر مشکل دارد، چون باز شدن سایت‌های دیگر نشان می‌دهد بخشی از ارتباط شبکه برقرار است.

# ۲.۹۳ سناریوی چهارم

کاربر می‌گوید:

«Wi-Fi وصل می‌شود ولی اینترنت ندارم.»

ابتدا بررسی می‌کنیم آیا دستگاه IP مناسب گرفته است.

سپس:

IP Address

Subnet Mask

Default Gateway

DNS

را بررسی می‌کنیم.

اگر Gateway قابل دسترسی نباشد، مشکل احتمالاً در شبکه محلی یا ارتباط با Router است.

اگر Gateway قابل دسترسی باشد ولی اینترنت برقرار نباشد، باید مسیر بالاتر و DNS را بررسی کنیم.

# ۲.۹۴ سناریوی پنجم

کاربر می‌گوید:

«کامپیوترم کابل شبکه دارد ولی Network قطع است.»

بررسی می‌کنیم:

- کابل

- پورت Switch

- چراغ Link

- Network Adapter

- Driver

- IP Configuration

- DHCP

- VLAN

- Switch Port

اگر چراغ Link روشن نباشد، ابتدا باید مشکل فیزیکی و ارتباط Port را بررسی کرد.

اگر Link برقرار باشد ولی IP وجود نداشته باشد، DHCP یا تنظیمات IP بررسی می‌شود.

# ۲.۹۵ روش استاندارد عیب‌یابی شبکه

برای عیب‌یابی شبکه بهتر است همیشه از ساده‌ترین و نزدیک‌ترین قسمت به سیستم شروع کنیم.

ترتیب کلی:

۱. مشکل را دقیق مشخص کن.

۲. مشخص کن مشکل فقط یک دستگاه است یا چند دستگاه.

۳. اتصال فیزیکی را بررسی کن.

۴. Network Adapter را بررسی کن.

۵. IP Configuration را بررسی کن.

۶. Gateway را تست کن.

۷. ارتباط با مقصد را تست کن.

۸. DNS را بررسی کن.

۹. Port و Service را بررسی کن.

۱۰. Firewall را بررسی کن.

۱۱. Server یا دستگاه مقصد را بررسی کن.

۱۲. نتیجه تست‌ها را ثبت کن.

# ۲.۹۶ چند نکته مهم برای Help Desk

وقتی کاربر می‌گوید «اینترنت قطع است»، ابتدا مشخص کن منظور او چیست.

ممکن است:

- Wi-Fi وصل نیست.

- سیستم IP ندارد.

- Gateway قابل دسترسی نیست.

- DNS کار نمی‌کند.

- فقط یک سایت مشکل دارد.

- فقط یک برنامه مشکل دارد.

- Firewall ارتباط را مسدود کرده.

- Router اینترنت ندارد.

- ISP مشکل دارد.

بنابراین «اینترنت ندارم» یک علت نیست؛ فقط شرحی از علامت مشکل است.

وظیفه Help Desk پیدا کردن علت واقعی است.

# ۲.۹۷ تفاوت چند مفهوم مهم

## IP و MAC

IP برای ارتباط منطقی در شبکه IP استفاده می‌شود.

MAC مربوط به Interface شبکه و ارتباط در سطح Link است.

## Switch و Router

Switch معمولاً دستگاه‌های یک شبکه محلی را به هم متصل می‌کند.

Router شبکه‌های مختلف را به هم متصل و بین آن‌ها مسیریابی می‌کند.

## Hub و Switch

Hub داده را بدون تصمیم‌گیری هوشمندانه به پورت‌های دیگر ارسال می‌کند.

Switch با استفاده از اطلاعات MAC، Frame را به مسیر مناسب ارسال می‌کند.

## Internet و Intranet

Internet عمومی و جهانی است.

Intranet برای استفاده داخلی سازمان طراحی می‌شود.

## Bandwidth و Latency

Bandwidth ظرفیت انتقال داده است.

Latency تأخیر ارتباط است.

## TCP و UDP

TCP ارتباط قابل‌اعتمادتر و Connection-Oriented ارائه می‌کند.

UDP ساده‌تر و Connectionless است و تضمین داخلی TCP برای تحویل و ترتیب داده ندارد.

# ۲.۹۸ جمع‌بندی نهایی مبحث Networking

در این مبحث با ساختار کلی شبکه آشنا شدیم.

شبکه مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل برای ارتباط و اشتراک منابع است.

دستگاه‌های شبکه می‌توانند Client، Server، Switch، Router، Firewall، Access Point و تجهیزات دیگر باشند.

LAN برای شبکه‌های محلی استفاده می‌شود و WAN برای ارتباط در محدوده‌های بزرگ‌تر.

WLAN شبکه محلی بی‌سیم است.

Internet شبکه‌ای بسیار گسترده از شبکه‌های به‌هم‌پیوسته است.

Intranet برای منابع داخلی سازمان و Extranet برای دسترسی کنترل‌شده افراد یا سازمان‌های بیرونی استفاده می‌شود.

IP Address برای آدرس‌دهی منطقی در شبکه استفاده می‌شود.

MAC Address در سطح Link برای شناسایی Interface شبکه اهمیت دارد.

Default Gateway مسیر پیش‌فرض برای دسترسی به شبکه‌های خارج از شبکه محلی است.

DNS نام‌های قابل خواندن را به اطلاعات لازم برای ارتباط شبکه‌ای تبدیل می‌کند.

DHCP می‌تواند تنظیمات شبکه مانند IP، Gateway و DNS را به‌صورت خودکار به Clientها اختصاص دهد.

Switch معمولاً برای اتصال دستگاه‌های یک شبکه محلی استفاده می‌شود.

Router برای اتصال شبکه‌ها و مسیریابی ترافیک بین آن‌ها استفاده می‌شود.

Access Point امکان اتصال بی‌سیم به شبکه را فراهم می‌کند.

Firewall ترافیک شبکه را بر اساس Ruleها کنترل می‌کند.

مدل OSI ارتباط شبکه را در هفت لایه بررسی می‌کند:

Layer 1: Physical

Layer 2: Data Link

Layer 3: Network

Layer 4: Transport

Layer 5: Session

Layer 6: Presentation

Layer 7: Application

مدل TCP/IP نیز ارتباطات شبکه را در لایه‌های Network Access، Internet، Transport و Application بررسی می‌کند.

TCP و UDP از مهم‌ترین پروتکل‌های Transport هستند.

دستورات مهم Windows برای عیب‌یابی شبکه شامل موارد زیر هستند:

ipconfig

ipconfig /all

ipconfig /release

ipconfig /renew

ipconfig /flushdns

ping

tracert

nslookup

arp

netstat

hostname

route

Test-NetConnection

مهم‌ترین نکته در عیب‌یابی شبکه این است که مشکل را به قسمت‌های کوچک‌تر تقسیم کنیم و از Layerهای پایین‌تر و ساده‌ترین موارد شروع کنیم.

برای مثال، اگر کامپیوتر به شبکه متصل نیست، ابتدا کابل یا Wi-Fi، سپس Network Adapter، بعد IP، Gateway، DNS، Port، Firewall و در نهایت سرویس مقصد بررسی می‌شود.

یک تکنسین Help Desk نباید صرفاً چند دستور را حفظ کند. مهم این است که بداند هر دستور برای چه کاری استفاده می‌شود، نتیجه آن چه مفهومی دارد و بر اساس نتیجه آزمایش، مرحله بعدی عیب‌یابی چیست.

# نکات کلیدی که باید از مبحث ۲ بلد باشی

Network چیست؟

LAN چیست؟

WAN چیست؟

WLAN چیست؟

Client چیست؟

Server چیست؟

Node چیست؟

IP Address چیست؟

MAC Address چیست؟

Private IP چیست؟

Public IP چیست؟

Default Gateway چیست؟

DNS چیست؟

DHCP چیست؟

Subnet Mask چیست؟

Bandwidth چیست؟

Latency چیست؟

Packet چیست؟

Switch چه کاری انجام می‌دهد؟

Router چه کاری انجام می‌دهد؟

Access Point چه کاری انجام می‌دهد؟

Firewall چه کاری انجام می‌دهد؟

تفاوت Hub و Switch چیست؟

تفاوت Switch و Router چیست؟

تفاوت TCP و UDP چیست؟

هفت لایه OSI چه هستند؟

مدل TCP/IP چه لایه‌هایی دارد؟

Ping برای چیست؟

Tracert برای چیست؟

Nslookup برای چیست؟

Ipconfig برای چیست؟

Netstat برای چیست؟

ARP چیست؟

APIPA چیست؟

IP Conflict چیست؟

Inbound و Outbound چیست؟

چگونه مشکل قطع شدن اینترنت را مرحله‌به‌مرحله عیب‌یابی کنیم؟

چگونه بفهمیم مشکل از DNS است؟

چگونه بفهمیم مشکل از DHCP است؟

چگونه بفهمیم مشکل از Gateway است؟

چگونه بفهمیم Firewall ارتباط را مسدود کرده است؟

این موارد پایه‌ای هستند که باید قبل از ورود به مباحث بعدی شبکه کاملاً مسلط باشی.

# تمرین‌ها و سؤالات شبکه با پاسخ کامل

## مخصوص کارشناس Help Desk

این مجموعه برای مرور مبحث شبکه و آمادگی برای کار واقعی Help Desk تنظیم شده است. سؤال‌ها از مفاهیم پایه شروع می‌شوند و به عیب‌یابی سیستم‌های کاربران، تجهیزات شبکه، IP، DNS، DHCP، پورت‌ها و سناریوهای واقعی سازمانی می‌رسند.

# بخش اول — مفاهیم پایه شبکه

### سؤال ۱: شبکه چیست و چرا سازمان‌ها از شبکه استفاده می‌کنند؟

پاسخ:

شبکه مجموعه‌ای از کامپیوترها، سرورها، تجهیزات و دستگاه‌هایی است که به یکدیگر متصل هستند تا بتوانند اطلاعات و منابع را با هم به اشتراک بگذارند.

در یک سازمان، شبکه فقط برای دسترسی به اینترنت نیست. کاربران از طریق شبکه ممکن است به فایل‌سرور، پرینتر، نرم‌افزارهای سازمانی، سرورها، سیستم‌های حسابداری، سامانه‌های داخلی، دوربین‌ها و بسیاری از سرویس‌های دیگر دسترسی داشته باشند.

برای مثال در یک شرکت ممکن است کامپیوتر کاربر به Switch متصل باشد و از طریق آن به File Server، Printer و Internet دسترسی داشته باشد.

### سؤال ۲: Client و Server چه تفاوتی دارند؟

پاسخ:

Client دستگاه یا نرم‌افزاری است که از یک سرویس استفاده می‌کند و Server سیستمی است که آن سرویس را در اختیار Client قرار می‌دهد.

مثلاً کامپیوتر کارمند می‌تواند Client باشد و File Server شرکت Server باشد.

وقتی کارمند فایلی را از Server باز می‌کند، Client درخواست را ارسال می‌کند و Server اطلاعات موردنیاز را برمی‌گرداند.

### سؤال ۳: Node چیست؟

پاسخ:

هر دستگاهی که در شبکه حضور داشته باشد و بتواند در ارتباطات شبکه شرکت کند، می‌تواند یک Node محسوب شود.

کامپیوتر، لپ‌تاپ، Printer، Server، بعضی تجهیزات شبکه و حتی بعضی تجهیزات هوشمند می‌توانند Node باشند.

### سؤال ۴: End Device چیست؟

پاسخ:

End Device دستگاهی است که معمولاً کاربر یا یک سرویس نهایی مستقیماً از آن استفاده می‌کند.

مثلاً:

- کامپیوتر

- لپ‌تاپ

- موبایل

- Printer

- Server

- دوربین IP

- تلفن IP

در Help Desk بیشتر مشکلات کاربران روی End Deviceها مشاهده می‌شود.

### سؤال ۵: Network Device چیست؟

پاسخ:

Network Device تجهیزی است که برای برقراری، مدیریت یا کنترل ارتباطات شبکه استفاده می‌شود.

نمونه‌ها:

- Switch

- Router

- Firewall

- Access Point

- Repeater

- Modem

مثلاً Switch چندین سیستم را در یک شبکه به یکدیگر متصل می‌کند و Router بین شبکه‌های مختلف مسیریابی انجام می‌دهد.

### سؤال ۶: LAN و WAN چه تفاوتی دارند؟

پاسخ:

LAN مخفف Local Area Network است و معمولاً برای یک محدوده نسبتاً کوچک مثل یک اتاق، ساختمان یا شرکت استفاده می‌شود.

WAN مخفف Wide Area Network است و برای ارتباط بین مناطق جغرافیایی بزرگ‌تر استفاده می‌شود.

مثلاً شبکه داخلی یک شرکت LAN است، ولی ارتباط شعبه تهران با شعبه مشهد می‌تواند از طریق یک WAN برقرار شود.

### سؤال ۷: WLAN چیست؟

پاسخ:

WLAN مخفف Wireless Local Area Network است و به شبکه محلی بی‌سیم گفته می‌شود.

شبکه Wi-Fi یک نمونه رایج از WLAN است.

### سؤال ۸: Internet و Intranet چه تفاوتی دارند؟

پاسخ:

Internet شبکه عمومی جهانی است که کاربران و سازمان‌های مختلف از طریق آن به سرویس‌های عمومی دسترسی دارند.

Intranet شبکه داخلی یک سازمان است که سرویس‌های آن برای کاربران داخل سازمان یا افراد مجاز قابل دسترسی است.

برای مثال سامانه داخلی منابع انسانی شرکت ممکن است فقط داخل شبکه سازمان باز شود و در Internet عمومی قابل دسترسی نباشد.

### سؤال ۹: Peer-to-Peer چیست؟

پاسخ:

در شبکه Peer-to-Peer سیستم‌ها می‌توانند مستقیماً منابع خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و الزاماً یک Server مرکزی برای مدیریت همه سرویس‌ها وجود ندارد.

این روش برای شبکه‌های کوچک مناسب است، اما در سازمان‌های بزرگ مدیریت و کنترل آن دشوارتر می‌شود.

### سؤال ۱۰: Client-Server چیست؟

پاسخ:

در معماری Client-Server، سرویس‌ها معمولاً روی Server قرار دارند و Clientها از آن‌ها استفاده می‌کنند.

مثلاً:

Computer User

↓

Network

↓

File Server

مزیت این مدل این است که مدیریت کاربران، اطلاعات، دسترسی‌ها و سرویس‌ها می‌تواند متمرکزتر باشد.

### سؤال ۱۱: Bandwidth چیست؟

پاسخ:

Bandwidth ظرفیت انتقال اطلاعات در یک مسیر ارتباطی است.

مثلاً یک لینک 1Gbps ظرفیت بیشتری نسبت به لینک 100Mbps دارد.

البته بالا بودن Bandwidth همیشه به معنی سریع بودن تمام ارتباطات نیست؛ Latency، کیفیت لینک، Packet Loss، وضعیت Server و عوامل دیگر هم مهم هستند.

### سؤال ۱۲: Latency چیست؟

پاسخ:

Latency مدت زمانی است که طول می‌کشد یک داده از مبدأ به مقصد برسد.

اگر Latency زیاد باشد، ممکن است کاربر احساس کند برنامه یا Server با تأخیر پاسخ می‌دهد، حتی اگر سرعت اسمی اینترنت بالا باشد.

### سؤال ۱۳: Packet چیست؟

پاسخ:

اطلاعاتی که در شبکه منتقل می‌شوند معمولاً به واحدهای کوچک‌تری تقسیم می‌شوند. این واحدها در سطح شبکه Packet نامیده می‌شوند.

Packet شامل اطلاعاتی برای انتقال داده است، از جمله اطلاعات مربوط به مبدأ و مقصد.

# بخش دوم — IP Address

### سؤال ۱۴: IP Address چیست؟

پاسخ:

IP Address آدرسی منطقی است که برای شناسایی دستگاه در شبکه استفاده می‌شود.

در IPv4، آدرس 32 بیتی است و معمولاً به شکل چهار عدد جداشده با نقطه نوشته می‌شود.

مثلاً:

192.168.1.20

### سؤال ۱۵: IPv4 چند بیت است؟

پاسخ:

IPv4 برابر با 32 بیت است.

این 32 بیت معمولاً به چهار قسمت 8 بیتی تقسیم می‌شود.

مثلاً:

192.168.1.20

### سؤال ۱۶: IPv6 چند بیت است؟

پاسخ:

IPv6 برابر با 128 بیت است.

IPv6 برای فراهم کردن فضای آدرس‌دهی بسیار بزرگ‌تر نسبت به IPv4 طراحی شده است.

### سؤال ۱۷: Private IP چیست؟

پاسخ:

Private IP برای استفاده در شبکه‌های داخلی طراحی شده و مستقیماً به عنوان آدرس عمومی اینترنت استفاده نمی‌شود.

محدوده‌های اصلی Private IPv4 عبارت‌اند از:

10.0.0.0/8

172.16.0.0/12

192.168.0.0/16

مثلاً:

192.168.1.20

یک Private IP است.

### سؤال ۱۸: Public IP چیست؟

پاسخ:

Public IP آدرسی است که برای ارتباط در شبکه عمومی Internet استفاده می‌شود و توسط سازمان‌ها یا سرویس‌دهنده‌های اینترنت اختصاص داده می‌شود.

سیستم‌های داخل شبکه سازمان معمولاً Private IP دارند و از طریق Router یا Firewall و تکنولوژی‌هایی مثل NAT به Internet دسترسی پیدا می‌کنند.

### سؤال ۱۹: Default Gateway چیست؟

پاسخ:

Default Gateway دستگاهی است که سیستم برای ارسال ترافیک به شبکه‌های خارج از شبکه محلی خودش از آن استفاده می‌کند.

در بسیاری از شبکه‌های معمولی، Gateway همان Router یا رابطی از Router است.

مثلاً:

PC:

192.168.1.20

Gateway:

192.168.1.1

اگر PC بخواهد به مقصدی خارج از شبکه خودش دسترسی پیدا کند، معمولاً بسته را به Gateway ارسال می‌کند.

### سؤال ۲۰: Subnet Mask چیست؟

پاسخ:

Subnet Mask مشخص می‌کند کدام بخش IP مربوط به Network و کدام بخش مربوط به Host است.

مثلاً:

IP:

192.168.1.20

Subnet Mask:

255.255.255.0

در این حالت شبکه معمولاً:

192.168.1.0/24

است.

### سؤال ۲۱: DNS چیست؟

پاسخ:

DNS وظیفه تبدیل نام‌های قابل‌خواندن برای انسان به IP Address را بر عهده دارد.

مثلاً کاربر می‌نویسد:

google.com

سیستم باید IP مربوط به آن نام را پیدا کند تا بتواند ارتباط را برقرار کند.

### سؤال ۲۲: DHCP چیست؟

پاسخ:

DHCP سرویسی است که می‌تواند تنظیمات شبکه را به صورت خودکار به Clientها اختصاص دهد.

از جمله:

- IP Address

- Subnet Mask

- Default Gateway

- DNS Server

به همین دلیل در شبکه‌های سازمانی لازم نیست برای صدها کامپیوتر این اطلاعات به صورت دستی وارد شوند.

# بخش سوم — سناریوهای IP

### سؤال ۲۳: سیستم کاربر IP زیر را گرفته است:

169.254.10.25

Gateway هم ندارد. مشکل احتمالی چیست؟

پاسخ:

آدرس‌های 169.254.x.x معمولاً نشان‌دهنده APIPA هستند.

یعنی سیستم نتوانسته از DHCP یک IP مناسب دریافت کند و برای اینکه بتواند حداقل یک تنظیم IP محلی داشته باشد، آدرس APIPA گرفته است.

در این شرایط باید مواردی مانند این‌ها بررسی شوند:

- کابل شبکه

- چراغ کارت شبکه

- اتصال به Switch

- وضعیت کارت شبکه

- VLAN یا پورت Switch

- DHCP Server

- ارتباط سیستم با DHCP Server

- تنظیمات Network Adapter

در Windows می‌توان ابتدا اجرا کرد:

ipconfig /all

و سپس در صورت نیاز:

ipconfig /release

ipconfig /renew

### سؤال ۲۴: سیستم IP درست دارد، Gateway را Ping می‌کند، ولی سایت‌ها باز نمی‌شوند. چه می‌کنی؟

پاسخ:

ابتدا مشخص می‌کنم مشکل در کدام قسمت مسیر است.

مثلاً:

ping 192.168.1.1

اگر Gateway جواب بدهد، ارتباط داخلی تا Gateway برقرار است.

بعد:

ping 8.8.8.8

اگر این هم جواب بدهد، ارتباط تا یک مقصد اینترنتی برقرار است.

بعد:

ping google.com

اگر این یکی مشکل داشته باشد، DNS یکی از مظنون‌های اصلی است.

در این حالت:

nslookup google.com

را بررسی می‌کنم.

### سؤال ۲۵: چرا ممکن است 8.8.8.8 جواب بدهد ولی google.com جواب ندهد؟

پاسخ:

چون ارتباط IP ممکن است سالم باشد ولی Name Resolution مشکل داشته باشد.

وقتی کاربر google.com را وارد می‌کند، سیستم باید ابتدا نام را از طریق DNS به IP تبدیل کند.

بنابراین اگر DNS Server در دسترس نباشد، اشتباه تنظیم شده باشد یا پاسخ صحیح ندهد، ممکن است دسترسی مستقیم به IP کار کند ولی نام Domain کار نکند.

### سؤال ۲۶: اگر دو کامپیوتر IP یکسان داشته باشند چه اتفاقی می‌افتد؟

پاسخ:

این وضعیت IP Conflict نام دارد.

دو دستگاه نمی‌توانند به شکل صحیح از یک IP یکسان در یک شبکه استفاده کنند.

ممکن است ارتباط یکی یا هر دو سیستم دچار مشکل شود یا ارتباط به شکل ناپایدار باشد.

در Help Desk باید بررسی کرد:

ipconfig /all

و مشخص کرد IP به صورت DHCP گرفته شده یا دستی تنظیم شده است.

# بخش چهارم — DHCP

### سؤال ۲۷: DORA چیست؟

پاسخ:

DORA چهار مرحله اصلی دریافت IP از DHCP است:

Discover

Offer

Request

Acknowledge

Client ابتدا DHCP Server را پیدا می‌کند، Server یک پیشنهاد IP می‌دهد، Client درخواست آن IP را ارسال می‌کند و در نهایت Server اختصاص IP را تأیید می‌کند.

### سؤال ۲۸: چرا Printerها ممکن است Static IP داشته باشند؟

پاسخ:

چون کاربران و سیستم‌ها باید بتوانند Printer را با یک آدرس مشخص پیدا کنند.

اگر IP Printer مرتب تغییر کند، ممکن است سیستم‌های کاربران نتوانند با آدرس قبلی به آن وصل شوند.

البته در شبکه‌های حرفه‌ای می‌توان به جای Static IP واقعی از DHCP Reservation نیز استفاده کرد.

### سؤال ۲۹: اگر DHCP Server از کار بیفتد چه اتفاقی می‌افتد؟

پاسخ:

سیستم‌هایی که قبلاً Lease معتبر دارند ممکن است تا مدتی با تنظیمات فعلی خود کار کنند.

اما سیستم‌های جدید یا سیستم‌هایی که نیاز به دریافت یا تمدید IP دارند ممکن است نتوانند تنظیمات مناسب بگیرند و در نتیجه با مشکل شبکه مواجه شوند.

# بخش پنجم — DNS

### سؤال ۳۰: این دستور چه کاری انجام می‌دهد؟

nslookup google.com

پاسخ:

این دستور برای بررسی DNS Resolution استفاده می‌شود.

با آن می‌توان بررسی کرد سیستم از کدام DNS Server استفاده می‌کند و آیا DNS می‌تواند برای google.com آدرس IP پیدا کند یا خیر.

### سؤال ۳۱: ipconfig /flushdns چه کاری انجام می‌دهد؟

پاسخ:

Cache مربوط به DNS Client را پاک می‌کند.

اگر سیستم اطلاعات قدیمی یا نامناسبی در DNS Cache داشته باشد، پاک کردن Cache می‌تواند در بعضی شرایط به رفع مشکل کمک کند.

اما این دستور درمان همه مشکلات DNS نیست.

# بخش ششم — MAC و ARP

### سؤال ۳۲: MAC Address چیست؟

پاسخ:

MAC Address یک آدرس مربوط به رابط شبکه است که در ارتباطات لایه Data Link برای شناسایی Interface استفاده می‌شود.

برای مثال یک کارت شبکه Ethernet یک MAC Address دارد.

### سؤال ۳۳: ARP چیست؟

پاسخ:

ARP برای پیدا کردن MAC Address مربوط به یک IPv4 در شبکه محلی استفاده می‌شود.

مثلاً سیستم می‌داند Gateway این است:

192.168.1.1

اما برای ارسال Frame در شبکه محلی نیاز دارد MAC مربوط به Gateway را بداند.

ARP برای پیدا کردن این ارتباط استفاده می‌شود.

### سؤال ۳۴: arp -a چه کاری انجام می‌دهد؟

پاسخ:

جدول ARP سیستم را نمایش می‌دهد.

در این جدول معمولاً IP Address و MAC Address دستگاه‌هایی که سیستم برای آن‌ها اطلاعات ARP دارد دیده می‌شود.

# بخش هفتم — تجهیزات شبکه

### سؤال ۳۵: Switch چیست؟

پاسخ:

Switch دستگاهی است که چندین دستگاه را در شبکه به یکدیگر متصل می‌کند و Frameها را بر اساس MAC Address به سمت مقصد مناسب ارسال می‌کند.

در شبکه‌های سازمانی معمولاً کامپیوترها، Printerها، Access Pointها و سایر تجهیزات از طریق Switch به شبکه متصل می‌شوند.

### سؤال ۳۶: Router چیست؟

پاسخ:

Router برای ارتباط و مسیریابی بین شبکه‌های مختلف استفاده می‌شود.

برای مثال:

LAN Company

↓

Router

↓

Internet

Router تصمیم می‌گیرد ترافیک برای رسیدن به شبکه مقصد از چه مسیری ارسال شود.

### سؤال ۳۷: تفاوت Switch و Router چیست؟

پاسخ:

Switch معمولاً برای اتصال دستگاه‌ها در یک شبکه محلی استفاده می‌شود.

Router برای ارتباط بین شبکه‌های مختلف و مسیریابی ترافیک استفاده می‌شود.

مثلاً:

PC → Switch → Router → Internet

### سؤال ۳۸: Access Point چیست؟

پاسخ:

Access Point امکان اتصال بی‌سیم دستگاه‌ها به شبکه را فراهم می‌کند.

در سازمان ممکن است چندین Access Point در طبقات مختلف نصب شده باشند تا کاربران از طریق Wi-Fi به شبکه داخلی متصل شوند.

### سؤال ۳۹: آیا وصل بودن Wi-Fi به معنی داشتن Internet است؟

پاسخ:

خیر.

Wi-Fi فقط نشان می‌دهد دستگاه به شبکه بی‌سیم متصل شده است.

ممکن است:

Laptop

↓

Wi-Fi

↓

Access Point

↓

LAN

کاملاً سالم باشد، ولی ارتباط Router با Internet قطع شده باشد.

بنابراین باید مشخص شود مشکل در Wi-Fi، شبکه داخلی، Gateway، DNS یا Internet است.

# بخش هشتم — کابل و مشکلات فیزیکی

### سؤال ۴۰: اگر چراغ کارت شبکه خاموش باشد، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟

پاسخ:

ابتدا موارد فیزیکی را بررسی می‌کنم:

- کابل شبکه

- اتصال دو سر کابل

- پورت Switch

- چراغ پورت Switch

- کارت شبکه

- فعال بودن Network Adapter

- Driver کارت شبکه

- احتمال خرابی پورت

در Help Desk نباید فوراً سراغ تنظیمات IP رفت؛ وقتی Link فیزیکی برقرار نیست، تنظیم IP مشکل اصلی را حل نمی‌کند.

### سؤال ۴۱: چرا شبکه ممکن است گاهی وصل و گاهی قطع شود؟

پاسخ:

علت‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد:

- کابل خراب

- سوکت خراب

- پورت Switch مشکل‌دار

- Network Adapter

- Driver

- مشکل برق

- Wi-Fi ضعیف

- تداخل بی‌سیم

- Duplex یا Speed نامناسب

- مشکل تجهیزات شبکه

- Overheating بعضی تجهیزات

باید با مشاهده زمان و الگوی قطع شدن، محدوده مشکل را مشخص کرد.

# بخش نهم — OSI

### سؤال ۴۲: هفت لایه OSI را نام ببر.

پاسخ:

از پایین به بالا:

1. Physical

2. Data Link

3. Network

4. Transport

5. Session

6. Presentation

7. Application

### سؤال ۴۳: Physical Layer چیست؟

پاسخ:

این لایه با انتقال فیزیکی سیگنال و رسانه ارتباطی سروکار دارد.

کابل، کانکتور، سیگنال و وضعیت Link از موارد مرتبط با این لایه هستند.

### سؤال ۴۴: Data Link Layer چیست؟

پاسخ:

در این لایه ارتباط در سطح Frame و MAC Address مطرح می‌شود.

Switchها عمدتاً در این سطح فعالیت می‌کنند.

### سؤال ۴۵: Network Layer چیست؟

پاسخ:

در این لایه IP Address و Routing مطرح می‌شود.

Routerها در این بخش نقش مهمی دارند.

### سؤال ۴۶: Transport Layer چیست؟

پاسخ:

این لایه مسئول ارتباط End-to-End بین برنامه‌ها است و پروتکل‌هایی مثل TCP و UDP در آن قرار می‌گیرند.

# بخش دهم — TCP و UDP

### سؤال ۴۷: تفاوت TCP و UDP چیست؟

پاسخ:

TCP یک ارتباط Connection-Oriented ایجاد می‌کند و مکانیزم‌هایی برای اطمینان از تحویل و ترتیب داده‌ها دارد.

UDP ساده‌تر است و Connection ایجاد نمی‌کند و تضمین‌های TCP را ندارد.

TCP در مواردی که تحویل قابل‌اعتماد اهمیت دارد کاربرد زیادی دارد.

UDP در مواردی که سرعت و تأخیر کم اهمیت بیشتری دارد، می‌تواند مناسب باشد.

### سؤال ۴۸: Three-Way Handshake چیست؟

پاسخ:

برای شروع یک ارتباط TCP معمولاً این مراحل انجام می‌شود:

Client → SYN → Server

Client ← SYN/ACK ← Server

Client → ACK → Server

بعد از این مرحله ارتباط TCP برقرار می‌شود.

# بخش یازدهم — Port

### سؤال ۴۹: Port چیست؟

پاسخ:

Port Number به سیستم کمک می‌کند مشخص کند ترافیک مربوط به کدام سرویس یا برنامه است.

برای مثال:

192.168.1.20:443

یعنی ارتباط با IP 192.168.1.20 روی Port 443.

### سؤال ۵۰: پورت‌های مهم را نام ببر.

پاسخ:

چند نمونه مهم:

22   → SSH

25   → SMTP

53   → DNS

80   → HTTP

443  → HTTPS

3389 → RDP

البته استفاده واقعی یک Port باید با سرویس و تنظیمات همان سازمان بررسی شود و صرف دیدن یک شماره Port به‌تنهایی برای تشخیص سرویس کافی نیست.

### سؤال ۵۱: اگر Server Ping شود ولی نرم‌افزار سازمانی به آن وصل نشود، آیا Server سالم است؟

پاسخ:

Ping فقط نشان می‌دهد ICMP در مسیر پاسخ داده است.

ممکن است Server Ping شود ولی Port موردنیاز برنامه بسته باشد، Firewall ارتباط را مسدود کرده باشد یا خود سرویس روی Server اجرا نشده باشد.

بنابراین باید Service و Port موردنیاز برنامه نیز بررسی شود.

مثلاً:

Test-NetConnection ServerName -Port 443

# بخش دوازدهم — دستورات مهم Help Desk

### سؤال ۵۲: ipconfig چه کاری انجام می‌دهد؟

پاسخ:

اطلاعات پایه تنظیمات IP سیستم را نمایش می‌دهد.

برای شروع عیب‌یابی شبکه یکی از اولین دستورهایی است که می‌توان استفاده کرد.

### سؤال ۵۳: ipconfig /all چه تفاوتی دارد؟

پاسخ:

اطلاعات کامل‌تری درباره Adapterهای شبکه نمایش می‌دهد، از جمله:

- MAC Address

- DHCP

- DNS

- IP

- Gateway

- Lease information

برای Help Desk معمولاً بسیار کاربردی است.

### سؤال ۵۴: ipconfig /release چه می‌کند؟

پاسخ:

Lease مربوط به IP دریافت‌شده از DHCP را آزاد می‌کند.

### سؤال ۵۵: ipconfig /renew چه می‌کند؟

پاسخ:

از DHCP درخواست دریافت یا تمدید تنظیمات IP می‌کند.

در مشکلات DHCP می‌تواند برای تست مفید باشد.

### سؤال ۵۶: ping چه کاری انجام می‌دهد؟

پاسخ:

برای بررسی Reachability یک مقصد استفاده می‌شود.

مثلاً:

ping 192.168.1.1

می‌تواند برای بررسی دسترسی به Gateway استفاده شود.

### سؤال ۵۷: tracert چه کاری انجام می‌دهد؟

پاسخ:

مسیر عبور ترافیک تا یک مقصد را بررسی می‌کند و Hopهای مسیر را نشان می‌دهد.

مثلاً:

tracert google.com

برای بررسی مشکلات مسیریابی می‌تواند مفید باشد.

### سؤال ۵۸: nslookup چه کاری انجام می‌دهد؟

پاسخ:

برای بررسی DNS و Name Resolution استفاده می‌شود.

مثلاً:

nslookup google.com

### سؤال ۵۹: netstat چه کاربردی دارد؟

پاسخ:

برای مشاهده Connectionهای شبکه، Portهای مورد استفاده و بعضی اطلاعات مربوط به ارتباطات شبکه استفاده می‌شود.

### سؤال ۶۰: route print چه کاری انجام می‌دهد؟

پاسخ:

Routing Table سیستم را نمایش می‌دهد.

با آن می‌توان مسیرهای شبکه و Default Route را بررسی کرد.

### سؤال ۶۱: Test-NetConnection چیست؟

پاسخ:

یک ابزار PowerShell برای بررسی اتصال شبکه است.

یکی از کاربردهای مهم آن تست یک Port مشخص است.

مثلاً:

Test-NetConnection server.company.local -Port 443

با این روش می‌توان بررسی کرد آیا سیستم می‌تواند به Port موردنظر روی Server دسترسی داشته باشد یا خیر.

# بخش سیزدهم — عیب‌یابی واقعی Help Desk

### سؤال ۶۲: کاربر می‌گوید «اینترنت ندارم». از کجا شروع می‌کنی؟

پاسخ:

اول مشخص می‌کنم مشکل فقط برای همین کاربر است یا افراد دیگر هم همین مشکل را دارند.

اگر فقط همین سیستم مشکل داشته باشد، مراحل منطقی می‌تواند این باشد:

- بررسی کابل یا Wi-Fi

- بررسی Link

- ipconfig /all

- بررسی IP

- بررسی Subnet Mask

- بررسی Gateway

- Ping کردن Gateway

- Ping کردن یک مقصد IP در Internet

- بررسی DNS

- بررسی Firewall یا نرم‌افزارهای امنیتی در صورت نیاز

- بررسی Browser یا Application

این روش باعث می‌شود بدون دلیل تنظیمات سیستم را تغییر ندهیم.

### سؤال ۶۳: اگر فقط یک کاربر مشکل داشته باشد ولی ۵۰ نفر دیگر سالم باشند، چه نتیجه‌ای می‌گیری؟

پاسخ:

احتمال اینکه مشکل از زیرساخت عمومی سازمان باشد کمتر می‌شود، چون سرویس برای کاربران دیگر در دسترس است.

بنابراین ابتدا باید سیستم همان کاربر را بررسی کرد.

البته این یک قانون قطعی نیست؛ ممکن است کاربر در VLAN یا Segment متفاوتی باشد یا فقط به یک سرویس خاص دسترسی نداشته باشد.

### سؤال ۶۴: اگر تمام کاربران یک طبقه مشکل داشته باشند ولی طبقه دیگر سالم باشد، چه می‌کنی؟

پاسخ:

به جای بررسی تک‌تک کامپیوترها، به دنبال نقطه مشترک کاربران آن طبقه می‌گردم.

مثلاً:

Users

↓

Access Points / Wall Ports

↓

Floor Switch

↓

Core Network

ممکن است Floor Switch خاموش شده باشد، Uplink آن قطع شده باشد، VLAN مشکل داشته باشد یا برق رک آن طبقه قطع شده باشد.

### سؤال ۶۵: اگر کل سازمان اینترنت نداشته باشد چه؟

پاسخ:

در این حالت احتمال مشکل مرکزی بیشتر است.

مواردی که باید بررسی شوند شامل:

- Router

- Firewall

- ISP

- WAN Link

- DNS سازمان

- Gateway

- تجهیزات Core

- وضعیت سرویس Internet

است.

در این شرایط معمولاً باید سریع مشخص شود مشکل از شبکه داخلی است یا ارتباط سازمان با ISP.

# بخش چهاردهم — سناریوی Printer

### سؤال ۶۶: ۱۰ نفر از یک Printer استفاده می‌کنند و ۹ نفر سالم هستند، فقط یک نفر نمی‌تواند Print بگیرد. از کجا شروع می‌کنی؟

پاسخ:

اول Printer را مقصر نمی‌دانم، چون ۹ کاربر دیگر بدون مشکل Print می‌کنند.

سیستم همان کاربر را بررسی می‌کنم:

- اتصال شبکه

- IP سیستم

- دسترسی به Printer

- وضعیت Printer در Windows

- Driver

- Print Queue

- Default Printer

- ارتباط با Print Server در صورت وجود

- خطاهای مربوط به برنامه یا Windows

### سؤال ۶۷: اگر هیچ‌کدام از کاربران نتوانند Print بگیرند چه؟

پاسخ:

در این حالت احتمال مشکل مرکزی بیشتر است.

باید Printer، Print Server، شبکه، IP Printer، کابل، Switch Port، Queue و وضعیت خود دستگاه بررسی شود.

# بخش پانزدهم — Wi-Fi

### سؤال ۶۸: کاربر Wi-Fi دارد ولی Internet ندارد. چه مواردی را بررسی می‌کنی؟

پاسخ:

ابتدا مشخص می‌کنم دستگاه واقعاً به SSID صحیح متصل است.

بعد:

ipconfig /all

را بررسی می‌کنم.

سپس:

IP

Subnet Mask

Gateway

DNS

را بررسی می‌کنم.

بعد Gateway را Ping می‌کنم و در صورت نیاز یک IP اینترنتی و سپس Domain را تست می‌کنم.

اگر مشکل فقط در یک محل خاص باشد، باید قدرت سیگنال، فاصله از Access Point، تداخل و وضعیت خود Access Point نیز بررسی شود.

# بخش شانزدهم — سناریوی کامل سازمانی

فرض کنید یک شرکت ۱۰۰ کارمند دارد:

Internet

|

Firewall/Router

|

Core Switch

/ \

Floor 1  Floor 2

|       |

Users    Users

### سؤال ۶۹: تمام کاربران طبقه دوم اینترنت ندارند ولی طبقه اول سالم است. از کجا شروع می‌کنی؟

پاسخ:

اول محدوده مشکل را مشخص می‌کنم.

چون طبقه اول سالم است، احتمال اینکه Internet یا Firewall کل سازمان خراب باشد کمتر است.

نقطه مشترک کاربران طبقه دوم را بررسی می‌کنم:

User

↓

Network Port / Wi-Fi

↓

Floor 2 Switch

↓

Uplink

↓

Core Switch

ابتدا وضعیت Switch طبقه دوم، برق آن، چراغ‌ها و Uplink را بررسی می‌کنم.

بعد روی یکی از Clientها:

ipconfig /all

می‌زنم.

سپس Gateway را Ping می‌کنم.

اگر Gateway در دسترس نباشد، مشکل احتمالاً قبل از رسیدن به Gateway قرار دارد.

اگر Gateway در دسترس باشد ولی Internet نباشد، مسیر بعدی را بررسی می‌کنم.

### سؤال ۷۰: چرا نباید بلافاصله IP سیستم کاربر را تغییر بدهی؟

پاسخ:

چون ممکن است IP اصلاً مشکل نداشته باشد.

تغییر بی‌دلیل IP می‌تواند مشکل جدید ایجاد کند، مخصوصاً در شبکه‌ای که DHCP، VLAN، Reservation یا تنظیمات خاص دارد.

روش درست این است که ابتدا اطلاعات موجود را بررسی کنیم و بر اساس شواهد تغییر ایجاد کنیم.

# بخش هفدهم — سؤالات مصاحبه Help Desk

### سؤال ۷۱: اگر کاربر عصبانی باشد و بگوید «اینترنت ندارم»، چه کار می‌کنی؟

پاسخ:

اول مشکل را دقیق مشخص می‌کنم.

مثلاً می‌پرسم:

- فقط اینترنت مشکل دارد یا شبکه داخلی هم قطع است؟

- از چه زمانی شروع شده؟

- فقط شما مشکل دارید یا همکاران هم همین مشکل را دارند؟

- اتصال Wi-Fi است یا کابل؟

- آیا اخیراً تغییری در سیستم انجام شده؟

بعد بر اساس پاسخ‌ها عیب‌یابی را شروع می‌کنم.

هدف این نیست که سریع‌ترین دستور را اجرا کنیم؛ هدف این است که سریع‌ترین مسیر منطقی برای پیدا کردن علت را پیدا کنیم.

### سؤال ۷۲: قبل از تغییر تنظیمات شبکه چه کاری باید انجام دهی؟

پاسخ:

اطلاعات فعلی را ثبت یا بررسی می‌کنم.

مثلاً:

ipconfig /all

همچنین در صورت نیاز وضعیت Network Adapter، Gateway، DNS و سایر تنظیمات را بررسی می‌کنم.

اگر تنظیمی را تغییر بدهم، باید بدانم قبل از تغییر چه وضعیتی وجود داشته است.

### سؤال ۷۳: چه زمانی مشکل را به Network Administrator ارجاع می‌دهی؟

پاسخ:

وقتی مشخص شود مشکل احتمالاً خارج از محدوده دسترسی یا وظیفه Help Desk است.

مثلاً:

- خرابی Core Switch

- مشکل Firewall

- تغییر VLAN

- Routing

- مشکل مرکزی DHCP

- مشکل DNS Server سازمان

- مشکل WAN

- قطع ارتباط ISP

- نیاز به تغییرات مدیریتی روی تجهیزات شبکه

قبل از Escalation باید اطلاعات کافی جمع‌آوری شود تا نفر بعدی مجبور نباشد تمام مراحل را از ابتدا تکرار کند.

### سؤال ۷۴: در Ticket شبکه چه اطلاعاتی ثبت می‌کنی؟

پاسخ:

حداقل موارد مهم:

- نام کاربر

- واحد یا محل کاربر

- شماره سیستم در صورت وجود

- زمان شروع مشکل

- شرح دقیق مشکل

- اینکه چند کاربر تحت تأثیر هستند

- اتصال کابل یا Wi-Fi

- IP

- Gateway

- DNS

- نتیجه Ping

- نتیجه nslookup

- دستورات انجام‌شده

- تغییرات انجام‌شده

- نتیجه نهایی

- در صورت نیاز اطلاعات مربوط به Escalation

مثلاً به جای اینکه بنویسیم:

اینترنت مشکل داشت.

بهتر است بنویسیم:

کاربر واحد مالی از ساعت 09:15 عدم دسترسی به Internet را گزارش کرد. سایر کاربران واحد دسترسی داشتند. سیستم IP 192.168.10.45 دریافت کرده بود. Gateway قابل Ping بود اما DNS Resolution انجام نمی‌شد. پس از بررسی DNS تنظیم‌شده روی Adapter و اصلاح تنظیمات، دسترسی برقرار شد.

این نوع ثبت اطلاعات برای نفر بعدی بسیار مفیدتر است.

# بخش هجدهم — تمرین‌های عملی

### تمرین ۱

روی Windows اجرا کن:

ipconfig /all

این موارد را پیدا کن:

Host Name

MAC Address

IPv4

Subnet Mask

Default Gateway

DHCP Server

DNS Server

سپس برای هرکدام توضیح بده چه کاربردی دارد.

### تمرین ۲

اجرا کن:

ping 127.0.0.1

اگر پاسخ گرفتی، نتیجه چیست؟

پاسخ:

ارتباط TCP/IP محلی سیستم و Loopback را تا حدی بررسی کرده‌ایم.

این تست برای بررسی بعضی مشکلات پایه TCP/IP مفید است.

### تمرین ۳

Gateway را پیدا کن و Ping کن:

ping YOUR_GATEWAY

مثلاً:

ping 192.168.1.1

اگر جواب نگرفتی، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟

پاسخ:

باید مواردی مانند IP سیستم، Subnet Mask، اتصال فیزیکی، VLAN، Gateway، وضعیت Switch و در صورت نیاز Firewall یا سایر تنظیمات شبکه بررسی شوند.

### تمرین ۴

اجرا کن:

ping 8.8.8.8

اگر جواب گرفتیم، چه چیزی را می‌فهمیم؟

پاسخ:

می‌فهمیم سیستم توانسته یک مقصد IP را Reach کند، اما این به‌تنهایی سلامت کامل Internet یا DNS را ثابت نمی‌کند.

### تمرین ۵

اجرا کن:

nslookup google.com

بررسی کن:

- DNS Server مورد استفاده چیست؟

- آیا Name Resolution انجام می‌شود؟

- چه IPهایی برای Domain برگردانده می‌شوند؟

### تمرین ۶

اجرا کن:

arp -a

بررسی کن سیستم برای چه IPهایی MAC Address در جدول ARP دارد.

### تمرین ۷

اجرا کن:

route print

Default Route را پیدا کن.

سپس توضیح بده چرا Default Route در ارتباط با شبکه‌های خارج از Local Network مهم است.

### تمرین ۸

در PowerShell اجرا کن:

Test-NetConnection google.com -Port 443

تفاوت این تست با Ping چیست؟

پاسخ:

Ping معمولاً برای بررسی Reachability با ICMP استفاده می‌شود، ولی Test-NetConnection می‌تواند اتصال به یک Port مشخص TCP را بررسی کند.

بنابراین ممکن است Ping موفق باشد ولی Port موردنیاز یک سرویس بسته باشد.

# بخش نوزدهم — آزمون سناریویی نهایی

### سناریو ۱

کاربر می‌گوید:

اینترنت ندارم.

دستور:

ipconfig

نتیجه:

IPv4 Address: 169.254.20.10

Default Gateway:

پاسخ:

اول به DHCP یا ارتباط سیستم با شبکه مشکوک می‌شوم.

کابل یا Wi-Fi، Link، Switch Port، Network Adapter و DHCP را بررسی می‌کنم.

سپس:

ipconfig /renew

را تست می‌کنم و در صورت نیاز مسیر ارتباط سیستم تا DHCP Server را بررسی می‌کنم.

### سناریو ۲

IP: 192.168.1.20

Gateway: 192.168.1.1

Gateway Ping می‌شود.

اما:

ping 8.8.8.8

ناموفق است.

پاسخ:

شبکه داخلی تا Gateway ظاهراً برقرار است، بنابراین بررسی را روی مسیر بعد از Gateway ادامه می‌دهم.

ممکن است مشکل از Router، Firewall، WAN، ISP یا Routing باشد.

### سناریو ۳

ping 8.8.8.8

موفق است.

اما:

ping google.com

ناموفق است.

پاسخ:

ارتباط IP تا مقصد برقرار است، بنابراین DNS یکی از مظنون‌های اصلی است.

با:

nslookup google.com

و بررسی DNS Server سیستم ادامه می‌دهم.

### سناریو ۴

Gateway Ping می‌شود و DNS هم درست Resolve می‌کند، ولی نرم‌افزار حسابداری شرکت باز نمی‌شود.

پاسخ:

در این مرحله دیگر نباید فقط Internet را بررسی کنیم.

باید Server و سرویس مربوط به نرم‌افزار را بررسی کنیم.

مواردی مثل:

- نام یا IP Server

- Port موردنیاز

- Firewall

- سرویس Application

- دسترسی کاربر

- وضعیت Server

- ارتباط با Database Server

بررسی می‌شوند.

اگر Port مشخص باشد می‌توان مثلاً از:

Test-NetConnection SERVER -Port PORT

استفاده کرد.

### سناریو ۵

یک کاربر نمی‌تواند به File Server وصل شود، ولی همه کاربران دیگر بدون مشکل کار می‌کنند.

پاسخ:

اول Client همان کاربر را بررسی می‌کنم.

IP، DNS، ارتباط شبکه، دسترسی به Server، نام Server و در صورت نیاز Permission و Credential را بررسی می‌کنم.

اگر سایر کاربران دسترسی دارند، احتمال خرابی کل File Server کمتر است.

### سناریو ۶

هیچ کاربری نمی‌تواند به File Server وصل شود.

پاسخ:

اینجا احتمال مشکل مرکزی بیشتر است.

وضعیت Server، Network Connectivity، DNS، Switch، Firewall، سرویس File Sharing و سایر اجزای مسیر باید بررسی شوند.

# بخش بیستم — سؤال‌های ترکیبی برای تسلط

### سؤال ۷۵

اگر:

Ping Gateway = موفق

Ping 8.8.8.8 = موفق

Ping google.com = ناموفق

مشکل احتمالی چیست؟

پاسخ:

DNS یا Name Resolution.

### سؤال ۷۶

اگر:

Ping Gateway = ناموفق

ولی IP سیستم درست است، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟

پاسخ:

اتصال فیزیکی، VLAN، Switch Port، Subnet Mask، Gateway، وضعیت Network Adapter و در صورت نیاز ARP و Firewall را بررسی می‌کنم.

### سؤال ۷۷

اگر Ping موفق باشد ولی برنامه سازمانی کار نکند، چه نتیجه‌ای می‌گیری؟

پاسخ:

Ping فقط یک نوع ارتباط را آزمایش می‌کند و سلامت سرویس Application را ثابت نمی‌کند.

ممکن است Port برنامه بسته باشد، سرویس اجرا نشده باشد، Firewall مانع باشد یا مشکل Application وجود داشته باشد.

### سؤال ۷۸

اگر تمام سیستم‌های یک Switch قطع باشند ولی Switch دیگر سالم باشد، چه می‌کنی؟

پاسخ:

به Switch مشکل‌دار و مسیر Uplink آن مشکوک می‌شوم.

مواردی مانند:

- برق Switch

- وضعیت چراغ‌ها

- Uplink

- کابل Uplink

- Port مربوطه روی Core Switch

- وضعیت خود Switch

- VLAN

- خطاهای Interface

بررسی می‌شوند.

### سؤال ۷۹

اگر فقط یک اتاق Wi-Fi ضعیف باشد، ولی سایر قسمت‌های ساختمان مشکلی نداشته باشند، مشکل احتمالاً کجاست؟

پاسخ:

باید محدوده همان محل بررسی شود.

مواردی مانند:

- فاصله از Access Point

- موانع فیزیکی

- قدرت سیگنال

- تداخل

- Channel

- وضعیت Access Point

- تعداد کاربران متصل

- شرایط محیطی

بررسی می‌شوند.

### سؤال ۸۰

مهم‌ترین اصل در عیب‌یابی شبکه برای Help Desk چیست؟

پاسخ:

نباید بر اساس حدس، تنظیمات را پشت سر هم تغییر داد.

ابتدا باید مشکل را محدود کرد:

آیا فقط یک کاربر مشکل دارد؟

↓

آیا مشکل فیزیکی است؟

↓

آیا IP درست است؟

↓

آیا Gateway در دسترس است؟

↓

آیا شبکه خارج از LAN در دسترس است؟

↓

آیا DNS درست کار می‌کند؟

↓

آیا Port و Service موردنظر فعال است؟

↓

آیا مشکل مربوط به Application یا Permission است؟

هر مرحله باید بر اساس نتیجه مرحله قبل انتخاب شود.

این روش باعث می‌شود در محیط واقعی سازمان، به جای آزمون و خطای تصادفی، بتوانی محل مشکل را مرحله‌به‌مرحله مشخص کنی.

# جمع‌بندی برای کار واقعی Help Desk

وقتی یک کاربر می‌گوید «شبکه ندارم»، قرار نیست فقط چند دستور حفظ‌شده اجرا کنی. باید بتوانی تشخیص بدهی مشکل در کدام قسمت مسیر قرار دارد.

مسیر کلی عیب‌یابی می‌تواند این باشد:

کاربر

↓

کابل / Wi-Fi

↓

Network Adapter

↓

Switch / Access Point

↓

IP Configuration

↓

Subnet

↓

Gateway

↓

Routing

↓

DNS

↓

Firewall

↓

Port

↓

Server

↓

Application

هرچه سریع‌تر بتوانی محدوده مشکل را مشخص کنی، سریع‌تر به علت اصلی می‌رسی.

یک Help Desk خوب فقط نمی‌گوید:

«اینترنت قطع است.»

بلکه می‌تواند بگوید:

«فقط یک Client تحت تأثیر است. سیستم IP صحیح دریافت کرده، Gateway در دسترس است، ارتباط IP با Internet برقرار است، اما DNS Resolution انجام نمی‌شود.»

یا:

«تمام کاربران طبقه دوم تحت تأثیر هستند و طبقه اول سالم است. بنابراین مشکل احتمالاً در مسیر مشترک طبقه دوم، Switch یا Uplink آن قرار دارد.»

یا:

«Client به Server دسترسی دارد ولی Port موردنیاز Application در دسترس نیست.»

این نوع تشخیص و گزارش‌نویسی چیزی است که در کار واقعی Help Desk اهمیت زیادی دارد.